山西省住房和城乡建设厅

关于发布山西省工程建设地方标准

《租赁住房建设标准》局部修订的通知

晋建科字﹝    ﹞   号

各市住房城乡建设局（建委），各有关单位：

现批准山西省工程建设地方标准《租赁住房建设标准》DBJ04/T375－2025局部修订的条文，自2025年8月1日起实施。

本标准由山西省住房和城乡建设厅负责管理，山西省工程建设标准定额站负责日常管理，由山西省建筑设计研究院有限公司负责具体技术内容解释。

山西省住房和城乡建设厅

2025年5月28日

前  言

为贯彻落实国家有关租赁住房政策，进一步加快建立租购并举住房制度,发展我省住房租赁市场，根据山西省住房和城乡建设厅《关于开展2024年工程建设地方标准复审工作的通知》（晋建科函〔2024〕37号）的要求，标准编制组经调查研究、认真总结实践经验，依照国家有关现行规范，参考有关国内标准，并在广泛征求意见的基础上，修订本标准。

本标准共分11章，内容有：总则、术语、基本规定、基地和总平面、建筑、结构与设备、室内环境、室内装修、配套设施、建筑节能与新能源、新技术、使用与维护。

本标准由山西省住房和城乡建设厅负责管理，由山西省建筑设计研究院有限公司负责具体技术内容的解释。执行中如有意见和建议，请寄送山西省建筑设计研究院有限公司（地址：太原市府东街5号，邮编：030013）。

本标准主编单位：山西省建筑设计研究院有限公司

华林中创建筑规划设计有限公司

本标准参编单位：阳泉市建筑设计院有限公司

山西建筑科学研究院集团有限公司

山西恩家壹公寓管理股份有限公司

本标准主要起草人员：冯高磊 程超 方文烨 付刚 田世河 王栋 王文杰 刘岳栋 姚锐 刘慧 孙万 王婷

本标准主要审查人员：

- 目  录

1	总 则	5

2	术 语	6

3	基本规定	7

4	基地和总平面	8

4.1	基 地	8

4.2	总平面	8

5	建筑	9

5.1	住宅	9

5.2	宿舍	10

6	结构与设备	12

6.1	结 构	12

6.2	给排水	12

6.3	供暖通风与空气调节	13

6.4	燃 气	14

6.5	电 气	14

7	室内环境	15

7.1	一般规定	15

7.2	隔声	15

7.3	通风	16

8	室内装修	16

9	配套设施	19

10	建筑节能与新能源、新技术	20

11  使用与维护	21

本标准用词说明	22

引用标准名录	23

条文说明	24

Contents

1	General Provisions	5

2	Terms	6

3	Basic Requirements	7

4	Site and General Plan	8

4.1	Site	8

4.2	General Plan	8

5	Architecture	9

5.1	Residential Building	9

5.2	Apartment	10

6	Structure and Building Equipment	12

6.1	Structure	12

6.2	Water Supply and Sewerage	12

6.3	Heating Ventilation and Air Conditioning	13

6.4	Gas	14

6.5	Electric	14

7	Interior Environment	15

7.1	General Requirements	15

7.2	Sound Insulation	15

7.3	Air Conditioning	16

8	Interior Decoration	16

9	Supporting Facilities	19

10	Energy Conservation and New Energy Sources ， New Technologies..20

11 Usage and Maintenance…………………………………………………………21

Explanation of Wording in This Standard…………………………………………	22

List of Quoted Standards	23

Addition: Explanation of Provisions…………………………………………..……..

24

# 总 则

    - 为规范和指导我省租赁住房的建设和发展，确保租赁住房的设计和建设管理质量，贯彻“适用、经济、绿色、美观”的建筑方针，依照国家及我省相关规定，结合我省实际情况，制定本标准。

    - 本标准适用于我省行政区内新建租赁住房的选址布局、建筑设计、建设管理等。

    - 租赁住房应与我省实际经济发展水平相适应，与项目所在区域周边环境相协调，坚持可持续发展原则，注重租赁住房的可改造性。

    - 租赁住房建设除应符合本标准的规定外，尚应符合国家、行业和山西省现行的有关标准的规定。

# 术 语

    - 租赁住房 rental housing

用于出租，供承租人使用的居住用房。一般指住宅、宿舍等。

    - 住宅 residential building
供家庭居住使用的建筑（含与其他功能空间处于同一建筑中的住宅部分），简称住宅。

    - 装配式建筑 assembled building

- 结构系统、外围护系统、设备与管线系统、内装系统的主要部分采用预制部品部件集成的建筑。

    - 宿舍 dormitory

有集中管理且供单身人士使用的居住建筑

    - 居室 bedroom，habitable room

供居住者睡眠、学习和休息的空间。

# 基本规定

    - 租赁住房建设用地的规划制定和实施中应优先配备市政道路和公共交通设施。

    - 租赁住房中属于住宅类型的，应执行住宅有关标准规范，宿舍等其他非住宅类型的执行公共建筑有关标准规范租赁住房分为宿舍型和住宅型两类。新建宿舍型租赁住房应执行《宿舍、旅馆建筑项目规范》GB 55025及相关标准，新建住宅型住宅型租赁住房应执行《住宅项目规范》GB 55038及相关标准。

    - 新建租赁住房应满足《城市居住区规划设计标准》GB 50180中有关规定。

    - 租赁住房应配套建设无障碍设施，满足《无障碍设计规范》GB 50763及《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB 55019的有关要求。

    - 租赁住房应满足我省绿色建筑的有关规定，鼓励按照高星级绿色建筑、装配式建筑、超低能耗建筑、近零能耗建筑等标准规划建设高品质租赁住房。

    - 租赁住房的耐火性能、建筑构造、灭火救援设施、消防设施的设置应满足防火安全的要求。

    - 租赁住房建设除应执行本建设标准外，尚应符合国家现行有关标准、规范的规定。

# 基地和总平面

## 基 地

    - 租赁住房住宅选址时应考虑噪声、有害物质、电磁辐射和工程地质灾害、水文地质灾害等不利影响。

    - 租赁住房基地宜有日照条件，且采光、通风良好。

    - 租赁住房基地宜选择较平坦，且不易积水的地段。

## 总平面

    - 租赁住房项目的容积率、建筑密度、建筑高度、绿地率以及公建配套应符合该区域控制性详细规划。

    - 租赁住房项目间距，应以满足日照要求为基础，综合考虑采光、通风、消防、防灾、管线埋设、视觉卫生等要求确定。

    - 租赁住房住区应提供非机动车停车用地和设施，并预留电动自行车充电设施空间。地面非机动车停车位不应小于非机动车总停车位的50%。地面非机动车位应安排自行车、残疾人助力车停车位，并结合租赁住房出入口分散布置，宜设置停车棚，以方便使用。

    - 机动车停车方式可采用地下、半地下和地面等多种形式，并预留电动汽车充电设施空间。机动车停车位，地面停泊点距建筑入口不宜大于200 m。

    - 租赁住房项目应重视建筑形体与空间的整体环境效果。设计时可采用板点结合、组团围合等多样化的方式，营造邻里交往氛围，通过户型组合、立面造型、建筑色彩等手段加强丰富性和识别性。

    - 租赁住房项目绿化设计应合理控制前期建设成本和后期养护费用。绿化环境宜以植物为主体，植物种类应选择以适应当地生长的乡土树种为主。同时应控制绿地内的广场等硬质铺装面积。

    - 总平面设计中应合理设置室内外公共活动空间以及户外健身器械设施。

# 建筑

## 住宅

    - 住宅型租赁住房以建筑面积不超过70平方米的户型为主，结合城市人才引进和三孩生育政策实施，可建设少量建筑面积较大的户型，一般建筑面积不超过100平方米。

    - 住宅应按套型设计，每套住宅应设卧室、起居室（厅）、厨房和卫生间等基本功能空间。套型的使用面积应符合下列规定：

- 由卧室、起居室（厅）、厨房和卫生间等组成的套型，其使用面积不应小于30m2；

- 由兼起居的卧室、厨房和卫生间等组成的最小套型，其使用面积不应小于22m2。

    - 卧室、起居室（厅）的使用面积应符合下列规定：

- 双人卧室不应小于9m2，（老年人套型不应小于 12㎡）

- 单人卧室不应小于5m2，（老年人套型不应小于 10㎡）。

- 兼起居的卧室不应小于12m2，（老年人套型不应小于 25㎡）

    - 厨房的使用面积应符合下列规定：

- 由卧室、起居室（厅）、厨房和卫生间等组成的住宅套型的厨房使用面积，不应小于4.0m2；

- 由兼起居的卧室、厨房和卫生间等组成的住宅最小套型的厨房使用面积，不应小于3.5m2。

    - 卫生间，应至少配置便器、洗浴器、洗面器三件卫生设备或为其预留设置位置及条件。三件卫生设备集中配置的卫生间的使用面积不应小于2.50m2。

    - 层高和室内净高

- 住宅层高宜为2.80m不应低于3.00m。

- 卧室、起居室（厅）的室内净高不应低于2.40m2.60m，局部净高不应低于2.10m2.20m，且局部净高低于2.60m的室内面积不应大于室内使用面积的1/3。

- 厨房、卫生间的室内净高不应低于2．20m。

    - 住宅宜设阳台或平台。阳台内宜设置晾衣空间。

    - 住宅户内宜设置吊柜等储藏空间。

    - 其他

- 租赁住房户内应预留冰箱和洗衣机位置。

- 租赁住房户内应预留安装空调设施的条件。

## 宿舍

    - 宿舍可采用通廊式和单元式平面布置形式，内廊式水平交通流线不宜过长。

    - 每栋宿舍应设置管理室、公共活动室和晾晒衣物空间。公共用房的设置应防止对居室产生干扰。

- 宿舍项目应具备居住、盥洗、如厕、晾晒、储藏、管理等基本功能空间。 建筑内公共区域可增加公用厨房、文体活动、商务、网络宽带、日用品零售、快递收取等服务空间。房间内应加大储物空间，增加用餐、会客、晾衣空间，应设置信息网络接入点;可设置卫生间、洗浴间和起居室。公共用房的设置应防止对居室产生干扰。

    - 宿舍型租赁住房以建筑面积20-45平方米的户型为主，利用已建成房屋改建的，可以适当放宽面积标准。

    - 宿舍居室按其使用要求分为五类，各类居室的人均使用面积不宜小于下表5.2.3的规定。

- 表5.2.3       居室类型及相关指标

| - 类 型 |  | - 1类 | - 2类 | - 3类 | - 4类 | - 5类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 每室居住人数（人） |  | - 1 | - 2 | - 3～4 | - 6 | - ≥8 |
| - 人均使用面积（㎡/人） | - 单层床、高架床 | - 16 | - 8 | - 6 | - ﹣ | - ﹣ |
|  | - 双层床 | - ﹣ | - ﹣ | - ﹣ | - 5 | - 4 |
| - 储藏空间 |  | - 立柜、壁柜、吊柜、书架 |  |  |  |  |

- 注：

- 本表中面积不含居室内附设卫生间和阳台面积；

- 5类宿舍以8人为宜，不宜超过16人；

- 残疾人居室面积宜适当放大，居住人数一般不宜超过4人，房间内应留有直径不小于1．5m的轮椅回转空间。

    - 辅助空间

- 公用厕所应设前室或经公用盥洗室进入，前室或公用盥洗室的门不宜与居室门相对。公用厕所、公用盥洗室不应布置在居室的上方。除附设卫生间的居室外，公用厕所及公用盥洗室与最远居室的距离不应大于25m。

- 公共盥洗室、公共厕所不应布置在居室的直接上层。当居室内无独立卫生间时，公共盥洗室及公用厕所与最远居室的距离不应大于25m。

- 居室内的附设卫生间，其使用面积不应小于2m2。设有淋浴设备或2个坐(蹲)便器的附设卫生间，其使用面积不宜小于3.5m2。4人以下设1个坐(蹲)便器，5人～7人宜设置2个坐(蹲)便器，8人以上不宜附设卫生间。3人以上居室内附设卫生间的厕位和淋浴宜设隔断。

- 宿舍建筑内设有公用厨房时，其使用面积不应小于6m2。公用厨房应有天然采光、自然通风的外窗和排油烟设施。

- 宿舍内宜设公用洗衣房，也可在公用盥洗室内设洗衣机位。

    - 层高和净高应符合下列规定：

- 居室采用单层床时，层高不宜低于2.80m3.00m，净高不应低于2.60m；采用双层床或高架床时，层高不宜低于3.60m，净高不应低于3.40m。

- 辅助用房的净高不宜低于2.50m。

# 结构与设备

## 结 构

    - 租赁住房所采用的结构体系应根据建筑的场地条件、建筑高度、抗震设防烈度、抗震设防类别、材料和施工技术等因素，经技术、经济和使用条件综合比较确定。

    - 宜选择跨度大、刚性好、隔声、自重轻、整体性好，同时有利于空间的灵活分隔、组合和可持续改造的结构体系。

    - 结构设计楼面活荷载应考虑隔墙位置可灵活自由布置位置可灵活自由布置的轻质隔墙自重，非固定隔墙的自重应取不小于1/3的每延米长墙重(kN/m)作为楼面活荷载的附加值(kN/m2))计入，且附加值不应小于1．0kN/m2。

## 给排水

    - 租赁住房给水系统的水质、水量、水压等应符合现行国家及地方标准《建筑给水排水设计规范标准》GB50015、《山西省用水定额》DB14/T1049等的有关规定。

    - 租赁住房生活给水系统应充分利用市政给水管网直接供水；需二次加压供水时，应当选用国家认证的环保、节能、节水的二次加压供水设备。

    - 租赁住房各类生活供水系统应设置分户水表。

    - 租赁住房应采用节水设备和器具。

    - 租赁住房应设置热水供应设施。

    - 租赁住房生活排水系统、屋面雨水排水系统应符合现行国家标准《建筑给水排水设计规范标准》GB50015的有关规定。

    - 租赁住房消防给水系统应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016、《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974、《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084等的有关规定。

    - 租赁住房采用给排水材料应具有适用性和耐久性，在满足国家现行有关标准的要求下，积极采用新型节能环保产品。

## 供暖通风与空气调节

    - 位于严寒和寒冷地区的租赁住房，应设置供暖设施；位于寒冷(B)区地区的租赁住房，还宜应设置或预留设置空调设施的位置和条件。

    - 集中供暖、空调系统的热、冷源方式及设备的选择，应根据节能要求，考虑当地资源情况、环境保护、能源效率及用户对供暖、空调运行费用可承受的能力等综合因素，经技术经济分析比较后确定。

    - 除电力充足和供电政策支持，或建筑所在地无法利用其它形式的能源外，严寒和寒冷地区的租赁住房不应采用电直接加热设备作为供暖热源。

    - 租赁住房的集中供暖系统，应采用不高于85℃的热水作为热媒，按连续供暖进行设计，供暖系统的水质应符合现行国家标准《采暖空调系统水质标准》（GB/T29044）的规定。

- 租赁住房的集中供暖系统，应按连续供暖进行设计，供暖系统的水质应符合现行国家标准《采暖空调系统水质》（GB/T29044）的规定。

    - 集中供暖系统中建筑物的热力入口处，必须设置楼前热量表作为该建筑物供暖耗热量的热量结算点，且应有分户热计量和自动室温调控的装置或设施。

    - 室内采用散热器供暖时，室内供暖系统的制式宜采用双管系统。散热器宜明装，外表面应刷非金属性涂料。

    - 对室内具有足够的无家具覆盖的地面可供布置加热管的租赁住房，宜采用低温热水地面辐射供暖方式进行供暖，并宜按主要房间划分供暖环路。

    - 室内供暖系统的供回水温度应符合下列要求：

- 1 散热器系统供水温度不应高于80℃，供回水温差不宜小于10℃；

- 2 低温地面辐射供暖系统户（楼）内的供水温度不应高于45℃，供回水温差不宜大于10℃。

    - 室内热水供暖系统的设计应进行水力平衡计算，并应采取措施使设计工况下各并联环路之间（不包括共用段）的压力损失差额不大于15%；在水力平衡计算时，要计算水冷却产生的附加压力，其值可取设计供、回水温度条件下附加压力值的2/3。

    - 厨房和无外窗的卫生间应设置防止回流的机械通风设施。

    - 租赁住房在有条件时，宜设置带热回收功能的新风机组，也可分户（或分室）设置带热回收功能的双向换气装置。

    - 防排烟系统应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》（GB50016）及《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251）的有关规定。

## 燃 气

    - 使用燃气的租赁住房，应按套独立设置燃气计量表。

    - 使用燃气的厨房宜设燃气泄漏报警保护装置。使用燃气的厨房兼餐厅应设燃气泄漏报警切断保护装置。

    - 租赁住房内各类用气设备的烟气必须排至室外。排气口应采取防风措施，安装燃气设备的房间应预留安装位置和排气孔洞位置；当多台设备合用竖向排气道排放烟气时，应保证互不影响。户内燃气热水器、分户设置的采暖或制冷燃气设备的排气管不得与燃气灶排油烟机的排气管合并接入同一管道。

## 电 气

    - 租赁住房的供配电、防雷接地、电气防火、节能等应满足相关设计规范、标准。

    - 租赁住房的建设应选用技术先进、成熟、可靠，低耗损、高能效、绿色环保的电气装置。

    - 租赁住房应按套设置计费电能表，并在公共区域或配电间（井）分层集中设置。

    - 租赁住房内设置的公共设施应设电能计量装置。

    - 照明设计中应采用通过国家强制性认证的高效节能灯具、镇流器、LED模块用直流或交流电子控制装置等，走道、楼梯间等场所照明应采取节能控制措施。

    - 租赁住房应设门禁管理系统 ，公共区域宜设视频 安防监控系统。

    - 租赁住房宜根据需要设置适宜的智能化系统。

    - 租赁住房应设置有线电视、电话通信、网络等系统，并安装到位。

# 室内环境

## 一般规定

    - 租赁住房应利用自然条件获得良好的日照、自然通风和天然采光，并符合《住宅设计规范》GB 50096和《宿舍建筑设计规范》JGJ 36、《住宅项目规范》GB 55038及《宿舍、旅馆建筑项目规范》GB 55025-2022的规定。

    - 租赁住房防水、防潮、室内空气质量应符合国家和我省现行有关标准的规定。

    - 室内环境应符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范标准》GB 50325的要求。

## 隔声

    - 租赁住房分户墙、分户楼板、电梯井道、户门、窗等部位的隔声标准应符合国家和我省现行有关标准的规定。

    - 分户墙两侧同一位置的开关、插座、配电箱等的位置应错开 150mm 以上，安装时不得穿透墙体。

    - 分户墙内不宜设置嵌墙式强、弱电配电箱。如配电箱须嵌墙安装时，设置部位的墙体厚度、构造不应低于分户墙的隔声要求。

    - 租赁住房的厨房、卫生间应采用带有降噪功能的排水管或采取相应的降噪技术措施。

## 通风

    - 排油烟机的排气管道宜通过竖向排气道排向室外。当通过外墙直接排至室外时，应在室外排气口设置避风、防雨和防止污染墙面的构件。

    - 室内通风换气设备选型及管道设置应系统设计，相同通风换气量应统一设备规格型号。维护阶段，设备、设施更新应建立在通风换气系统整体复核基础之上。

# 室内装修

    - 租赁住房应采用土建和室内装修的一体化设计和施工。

    - 租赁住房宜按照内装工业化要求实施装配式装修，推广应用管线与结构分离技术。储藏柜宜采用标准化、装配式成品柜体。

    - 租赁住房室内装修应精细设计部品与结构、部品与部品、部品与材料间的接口，充分结合家具、设备、设施、电器等的位置。

    - 租赁住房宜采用集成卫浴或符合内装工业化要求的卫浴部品，应设置洗衣机专用给排水接口和防水插座，并应做好防水措施。

    - 强、弱电点位的设置应充分结合必要的家用电器摆放位置和数量，合理布局。

    - 租赁住房的门窗、配件标准应不低于下表8.1.6的基本要求。

表8.1.6                  门窗、配件标准表

| 项目 | 装修部位 |  | 装修标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗 | 单元门 |  | 钢制电控防盗门 |
|  | 户门 |  | 钢制保温防盗门 |
|  | 公共走廊及楼梯间门 |  | 钢制防火门 |
|  | 户内门 | 卧室 | 实木复合门 |
|  |  | 卫生间 | 木质半玻百叶镶板门 |
|  |  | 厨房 | 木质半玻无百叶镶板门 |
|  |  | 阳台门 | 塑钢门 |
|  | 外窗及封阳台窗 |  | 中空玻璃塑钢节能窗 |
| 配件 | 窗台 |  | 预制水泥板 |
|  | 窗帘盒 |  | 窗帘杆 |
|  | 晒衣杆 |  | 成品晒衣杆 |
|  | 吊柜 |  | 成品吊柜 |
|  | 厨房橱柜 |  | 整体橱柜 |
|  | 抽烟机 |  | 成品 |
|  | 厨房灶具 |  | 成品 |
|  | 厨卫洁具 |  | 节水型坐便器，节水型手持式带下出水淋浴龙头、洗面盆（含配件）及节水型龙头 |
|  | 热水器 |  | 成品 |
|  | 水暖五金 |  | 节水龙头、节水花洒 |
|  | 散热器 |  | 高效散热器 |
|  | 灯具 |  | 节能灯 |
|  | 空调机 |  | 机位统一设置、孔洞统一预留、冷凝水系统 PVC 管统一安装 |
|  | 生活用水、热水管线 |  | PPR 管 |
|  | 信报箱 |  | 成品不锈钢材质 |

注：租赁住房配备家用电器（空调、抽油烟机、热水器、洗衣机、微波炉、烤箱等），宜选用达到国家能效标识二级以上等级的产品。

    - 租赁住房的室内装修标准应不低于表8.1.7的基本要求。

表8.0.7             室内装修标准表

|  | 房间名称 | 装修部位 | 做法 材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 户 内 装 修 | 餐厅 | 顶棚 | 水性内墙耐擦洗环保涂料 |
|  |  | 墙面 | 水性内墙耐擦洗环保涂料 |
|  |  | 踢脚 | 地砖踢脚 |
|  |  | 楼地面 | 防滑地砖 |
|  | 卧室 | 顶棚 | 水性内墙耐擦洗环保涂料 |
|  |  | 墙面 | 水性内墙耐擦洗环保涂料 |
|  |  | 踢脚 | 地砖踢脚 |
|  |  | 楼地面 | 防滑地砖 |
|  | 厨房 | 顶棚 | 集成吊顶 |
|  |  | 墙面 | 带饰面装配式墙板 |
|  |  | 楼地面 | 防滑地砖 |
|  | 卫生间 | 顶棚 | 集成吊顶 |
|  |  | 墙面 | 带饰面装配式墙板 |
|  |  | 楼地面 | 防滑地砖 |
|  | 阳台 | 顶棚 | 外墙耐擦洗环保涂料并配置晾衣杆 |
|  |  | 墙面 | 外墙耐擦洗环保涂料（或建筑外墙饰面延伸） |
|  |  | 楼地面 | 防滑地砖 |
| 公 共 部 位 | 楼梯 | 顶棚 | 水性内墙耐擦洗环保涂料 |
|  |  | 墙面 | 普通耐擦洗涂料 |
|  |  | 踢脚 | 水泥踢脚 |
|  |  | 楼地面 | 水泥楼面 |
|  | 电梯厅 | 顶棚 | 水性内墙耐擦洗环保涂料 |
|  |  | 墙面 | 贴面砖到顶 |
|  |  | 踢脚 | 地砖踢脚 |
|  |  | 楼地面 | 防滑地砖 |
|  | 走廊 | 顶棚 | 水性内墙耐擦洗环保涂料 |
|  |  | 墙面 | 普通耐擦洗涂料 |
|  |  | 踢脚 | 地砖踢脚 |
|  |  | 楼地面 | 防滑地砖 |
|  | 门厅 | 顶棚 | 水性内墙耐擦洗环保涂料 |
|  |  | 墙面 | 贴面砖到顶 |
|  |  | 踢脚 | 地砖踢脚 |
|  |  | 楼地面 | 防滑地砖 |
| 其他 |  |  | 达到现行住宅及宿舍设计标准 |

# 配套设施

    - 租赁住房公共配套设施(也称配套公建)，应包括：教育、医疗卫生、文化体育、商业服务、金融邮电、社区服务、市政公用和行政管理及其他八类设施。

    - 租赁住房配套设施的配建水平，必须与居住人口规模相对应。并应与租赁住房同步规划、同步建设和同时投入使用。

    - 租赁住房配套公建各项目的规划布局，应符合下列规定：

- 根据不同项目的使用性质和居住区的规划布局形式，应采用相对集中与适当分散相结合的方式合理布局。并应利于发挥设施效益，方便经营管理、使用和减少干扰；

- 商业服务与金融邮电、文体等有关项目宜集中布置，形成居住区各级公共活动中心；

- 基层服务设施的设置应方便居民，满足服务半径的要求；

- 配套公建的规划布局和设计应考虑发展需要。

    - 新建住宅型租赁住房应按《城市居住区规划设计标准》GB 50180及《完整居住社区建设标准》建设配套设施。当项目规模未达到标准规定应配建配套设施的最小规模时，宜与相邻居住区共享教育、社区卫生服务站等公共服务设施。

# 建筑节能与新能源、新技术

    - 租赁住房应合理选择建筑的朝向、体形，控制窗墙比，增强围护结构的保温、隔热性能。外门窗应达到规定的气密性要求。同时应符合《居住建筑节能设计标准》DBJ04-242《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015的有关节能规定。

    - 应选择耐久性高、施工较方便的墙体保温材料，宜结合装修采用自保温、外保温的保温形式。保温构造的防火构造设计和材料的燃烧性能应符合相关规范的要求。

    - 应采用节水设备和器具，节水设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时使用。宜设置雨水收集和再生利用系统，且宜结合当地实际情况，符合现行山西省工程建设地方标准《海绵城市技术规程》DBJ04/T344的有关规定。

    - 应积极采用装配式建筑，并符合我省有关规定。

    - 新建租赁住房12层及以下的、高层租赁住房的逆12层等建筑应设置太阳能光热系统。太阳能光热系统应与建筑工程同步规划、同步设计、同步施工、同步验收。

    - 水、电、暖、燃气等计量宜采用远程抄表技术。

# 使用与维护

    - 租赁住房应满足下列条件，方可交付用户使用：
    1 由开发企业组织设计、施工、工程监理等有关单位进行工程竣工验收，确认合格；取得当地规划、消防、人防等有关部门的认可文件或准许使用文件；在当地建设行政主管部门进行备案；
    2 小区道路畅通，应具备接通水、电、燃气、暖气的条件。

    - 租赁住房应推行社会化、专业化的物业管理模式。开发企业应在租赁住房交付使用时，将完整的物业档案移交给物业管理企业，内容包括：
    1 竣工总平面图，单体建筑、结构、设备竣工图，配套设施和地下管网工程竣工图，以及相关的其他竣工验收资料；
    2 设施设备的安装、使用和维护保养等技术资料；
    3 工程质量保修文件和物业使用说明文件；
    4 物业管理所必需的其他资料。
    物业管理企业在服务合同终止时，应将物业档案移交给业主。

    - 用户应正确使用租赁住房内电气、燃气、给水排水等设施，不得在楼面上堆放影响楼盖安全的重物，严禁未经设计确认和有关部门批准擅自改动承重结构、主要使用功能或建筑外观，不得拆改水、暖、电、燃气、通信等配套设施。

    - 对公共门厅、公共走廊、公共楼梯间、外墙面、屋面等租赁住房的共用部位，用户不得自行拆改或占用。

    - 租赁住房和居住区内按照规划建设的公共建筑和共用设施，不得擅自改变其用途。

    - 物业管理企业应对租赁住房和相关场地进行日常保养、维修和管理；对各种共用设备和设施，应进行日常维护、按计划检修，并及时更新，保证正常运行。

    - 落实消防安全责任制，必须保持消防设施完好和疏散通道、安全出口、消防通道畅通，定期开展消防安全检查。

# 本标准用词说明

- 为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

  - 表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

  - 表示严格，在正常情况下均这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

  - 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

  - 表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

- 标准中指明应按其他有关标准执行时，写法为：“应符合……的规定（或要求）”或“应按……执行”。

# 引用标准名录

《建筑设计防火规范》GB50016

《建筑防火通用规范》GB55037

《建筑采光设计标准》GB50033

《住宅项目规范》GB55038

《住宅设计规范》GB50096

《城市居住区规划设计标准》GB50180

《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210

《建筑内部装修设计防火规范》GB50222

《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325

《无障碍设计规范》GB50763

《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB55019

《宿舍、旅馆建筑项目规范》GB 55025

《老年人建筑设计规范》JGJ122

《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015

《住宅室内装饰装修设计规范》JGJ367

《房地产业基本术语标准》JGJ／T 30

山西省工程建设地方标准

租赁住房建设标准

DBJ04-XXX-2025

条文说明

# 目  次

1	总 则	26

2	术 语	27

3	基本规定	28

4	基地和总平面	29

4.1	基 地	29

4.2	总平面	29

5	建筑	30

5.1	住 宅	30

5.2	宿 舍	31

6	结构与设备	33

6.1	结 构	33

6.2	给排水	34

6.3	供暖通风与空气调节	35

6.4	燃气设计	38

6.5	电 气	39

7	室内环境	39

7.1	一般规定	39

7.2	隔  声	39

7.3	通 风	40

8	室内装修	41

9	配套设施	42

10	建筑节能与新能源、新技术	43

11	使用与维护	44

# 总 则

1.0.1  为全面贯彻党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照中央及省委经济工作会议部署和2018 年省政府工作报告要求，紧紧围绕“示范区 ”“排头兵 ”“新高地 ”三大目标，坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位。以建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度为目标，以满足新市民住房需求为主要出发点，培育多元化租赁住房供应主体。多渠道筹集租赁房源，支持和鼓励长期租赁，完善住房租赁管理相关政策，加快建立健全住房租赁体系，提高住房租赁市场监管和服务水平，促进我省住房租赁市场健康发展。在遵守国家和我省相关规范的前提下，对规划、设计、建设、管理、维护等方面内容反复研讨后制定出本标准。本次标准编制，可以进一步保证住房困难群体的居住需求，促进我省租赁住房建设健康发展。

1.0.2  目前，我省租赁住房采取多渠道筹集建设，租赁住房建设模式包含集中、配套新建等多种方式，其基本功能、安全和卫生等规范要求基本一致。在遵守国家和我省相关规范的前提下，本标准适用于我省行政范围内新建租赁住房的规划、设计、建设等方面的指导和监督管理。

1.0.3  我省租赁住房建设是一项长期工作，应循序渐进，与我省经济发展水平相适应。所以在租赁住房的规划、设计与管理过程中，需注重预留可改造空间的设计，实现可持续发展。

1.0.4  租赁住房的建设标准涉及规划、建筑设计、装修施工等多环节、多专业，这些专业均有规范规定的内容。本标准依据国家规范，针对租赁住房建设的要求制定，未作规定部分，则依据国家及我省有关住宅、宿舍的规划设计、建筑施工及竣工验收标准进行租赁住房建设。

# 术 语

    - 住宅 residential building
供家庭居住使用的建筑。

    - 装配式建筑 assembled building

装配式建筑是一个系统工程，由结构系统、外围护系统、设备与管线系统、内装系统四大系统组成，是将预制部品部件通过模数协调、模块组合、接口连接、节点构造和施工工法等集成装配而成的，在工地高效、可靠装配并做到主体结构、建筑围护、机电装修一体化的建筑。它有几个方面的特点：

1 以完整的建筑产品为对象，以系统集成为方法，体现加工和装配需要的标准化设计；

2 以工厂精益化生产为主的部品部件；

3 以装配和干式工法为主的工地现场；

4 以提升建筑工程质量安全水平、提高劳动生产效率、节约资源能源、减少施工污染和建筑的可持续发展为目标；

5 基于BIM技术的全链条信息化管理，实现设计、生产、施工、装修和运维的协同。

# 基本规定

3.0.1  为有效方便居民出行，节约居民交通成本，应在规划中注意优先配备完善的市政道路和公共交通设施，解决居民日常生活和工作出行的障碍。

3.0.2  本条根据《住房和城乡建设部办公厅关于集中式租赁住房建设适用标准的通知》建办标〔2021〕19号，将租赁住房分为宿舍型租赁住房（包括实践中的公寓型租赁住房）、住宅型租赁住房两类。

3.0.5  本条根据《山西省人民政府办公厅关于加快发展保障性租赁住房的实施意见》晋政办发〔2022〕36号，确保租赁住房的品质，并提出相关鼓励要求。

# 基地和总平面

## 基 地

    - 租赁住房其所在自然环境应具备保证居住者身心健康的卫生条件，因此基地的选址首先应有日照条件、采光条件及通风条件。以上三点尤其对于宿舍居住人员在预防和抑制传染性疾病的传播方面，起着重要和积极的作用，同时也是节约能源的重要因素。

    - 租赁住房基地选址要求场地相对平整，不易积水，保证居住者的出行安全、便利。

## 总平面

    - 本条根据国家标准《城市居住区规划设计标准》GB 50180-2018第4.0.9条制定。

    - 由于租赁住房住区用地规模大，人口密度高，为达到绿色、环保、节能、优化功能空间的要求，制定本条款。有条件的情况下，安排在地面的自行车停车位不宜小于总车位数的 50%”。此外，本条适当增加了残疾人助力车停车位，并通过设置地面停车棚的形式，提升租赁住房住区形象。目前电动自行车数量增多，对预留电动自行车充电设施提出要求。

    - 为解决非机动车的无序停放，本条对停泊点的位置作出要求，做到就近停放，保持良好的小区环境。目前电动汽车数量增多，对预留电动汽车充电设施提出要求。

# 建筑

## 住 宅

    - 本条根据《山西省人民政府办公厅关于加快发展保障性租赁住房的实施意见》晋政办发〔2022〕36号，明确住宅型租赁住房的户型面积标准。

    - 住宅按套型设计是指每套住宅的分户界限应明确，必须独门独户，每套住宅至少包含卧室、起居室（厅）、厨房和卫生间等基本功能空间。本条要求将这些基本功能空间设计于户门之内，不得与其他套型共用或合用。这里要进一步说明的是：基本功能空间不等于房间，没有要求独立封闭，有时不同的功能空间会部分地重合或相互“借用”。当起居功能空间和卧室功能空间合用时，称为兼起居的卧室。

    - 租赁住房户型面积普遍较小，空间较为集约。设置阳台可提供接触外部空气、存储、晾晒衣物等活动的灵活空间。当建筑采用东、西向布置时，阳台可以作为一种较好的遮阳手段。提升我省租赁住房的居住品质，本标准明确规定租赁住房宜设置阳台，其阳台内宜设置晾衣空间平台。

    - 根据实际调研，租赁住房户型面积普遍较小，各家往往由于储藏空间不足，生活物品则无序摆放，从而影响户内空间的使用效率和舒适程度。一方面，吊柜是一种成本经济、效率较高的储藏形式，是居住使用者储存物品的必要空间；另一方面，吊柜结合室内空间合理设计，不会挤占户内生活空间和地面。因此，本条规定设置吊柜，提高室内空间使用率，提升居住品质，同时鼓励租赁住房储藏向有序化发展。

    - 其他

- 参照现行国家标准《住宅项目规范》GB 55038 规定，每套住宅至少包含卧室、起居室（厅）、厨房和卫生间等基本功能空间，不同的功能空间可部分重合或相互“借用”。由于宿舍型租赁住房主要为单身或新婚夫妻（人口 1-2 人）使用的过渡户型，在较小的使用空间中采用功能空间相互“借用”的设计方法满足日常生活需要。根据对租赁住房实际调研，厅室合一的租赁住房面积在 30 ㎡左右，宜采用开放式厨房设计，备餐空间不得采用燃气加热，仅进行简单的电加热。同时强调应统筹冰箱、洗衣机的布置、配套的排水、插座，以及配套的上下水管线位置的设计。

- 本条强调空调室内外机的安装、检修的便捷性，以及结构墙体开洞、插座等预留位置的使用便利性，同时应考虑墙体吊挂、空调出风口位置等条件。

## 宿舍

    - 单元式宿舍俗称为公寓式宿舍，即每个单元由独立卫生间和(2～4)间居室组合的类似住宅套型的平面，是近年来采用较多的一种平面形式。通廊式平面可分为内廊式和外廊式平面，内廊式宿舍的走廊过长会导致通风采光差、阴暗潮湿，且走廊交通以及人流穿越产生的噪声容易对较多的居室形成干扰，设计时应因地制宜，内走廊长度不宜大于60m，居室宜成组布置。

    - 每栋宿舍楼设置管理室、公共活动室和晾晒空间是宿舍使用的基本要求。公共活动室可集中设置也可以分层设置。每间居室带阳台的宿舍，可不在楼内集中设置晾晒空间。设计时把那些干扰大的盥洗、厕、浴等辅助用房和楼梯间，按功能动静分区与居室隔开，避免相互干扰。

- 本条明确宿舍的主要功能设置。

- 考虑公共活动室可集中设置也可以分散设置，本规范没有将公共活动室作为每栋宿舍楼强制性的必备空间。但每个项目可根据实际情况合理设置，方便住宿人员的生活需求。
   晾晒功能可以有多种方式实现，如可利用每间居室的阳台，也可设置集中晾晒空间，或利用烘干设施等。

- 设计时把那些干扰大的盥洗、厕、浴等辅助用房和楼梯间，按功能动静分区与居室隔开，避免相互干扰

    - 本条根据《山西省人民政府办公厅关于加快发展保障性租赁住房的实施意见》晋政办发〔2022〕36号，明确宿舍型租赁住房的户型面积标准。

    - 辅助空间

- 1  一般情况下，公用厕所或公用盥洗室的门都不应正对居室门，但考虑到在平面布置时，难免会出现个别房间不可避免正对的现象，故条文中采用“不宜正对”的用词。对居室与公用卫生间的距离要求，主要是强调“以人为本”，方便居住者就近使用卫生间和盥洗室，若不作为严格用词，居室与公用卫生间的距离在25m以上，这对于居住者特别在冬天夜间使用很不方便，同时也对沿途的其他房间带来很大的干扰。随着社会的发展，生活水平的提高，生活设施的使用要求也应该随之提高。居室与公用卫生间的距离在25m以内，这里的居室指未附设卫生间的居室。居室附设独立卫生间的，可以不受此限制。

- 2  附设卫生间的居室以4人～6人居住为主。卫生间内若只考虑1个坐(蹲)便器、盥洗盆，2m2的使用面积基本满足使用要求，但若设有淋浴或2个坐(蹲)便器时，2m2使用面积的卫生间就很拥挤，难以满足2人以上同时使用，故面积宜放大。考虑到宿舍集中使用卫生设备的特点，5人～7人宜设置2个坐(蹲)便器，8人以上不宜附设卫生间。宿舍的卫生间与住宅内的卫生间的使用对象不同，坐便器和淋浴宜设置隔断，隔断可采用隔断门，也可设置隔帘，以方便居住者同时使用卫生设备，有条件时可以将坐便器分间布置。

- 3  对于居住单元内没有厨房的宿舍，统一设置公用厨房是合情合理的，应满足最小使用面积要求；由于厨房在使用的过程中会产生有害气体，因此要求公用厨房能直接自然采光通风和安装排油烟设施，保证使用安全。

- 4   随着生活水平的提高，现在洗衣的方式都是以洗衣机洗衣为主，洗衣房远离宿舍，不方便晾晒和收藏衣物；在被调查的宿舍中，80％以上的新建宿舍都在每层或底层集中设有洗衣房，洗衣房已成为宿舍不可缺少的辅助用房。根据调研，洗衣机位的数量在50人／台～60人／台基本满足使用要求。

    - 层高和净高

- 1  鉴于《住宅项目规范》GB 55038-2025第4.1.2规定：“层高不应低于3.00m”，宿舍使用人数比住宅多，因此宿舍建筑采用单层床的居室层高不宜低于3.00m也是合适的。居室内采用单层床时，依据中国建筑科学研究院《有关住宅净高与自然通风问题》研究报告中的测定数据，认为最低净高为2.50m是符合卫生要求的。故采用单层床的净高最低标准为2.60m是合适的。居室内采用双层床或高架床时，标准床的高度为1.80m～1.90m，净高为3.40m时，上层床板的上空还有1.50m～1.60m的净高，可满足日常生活起居的活动要求；建筑层高3.60m扣除楼板与装修厚度后，完全可以保证净高要求。

- 2  辅助用房主要指盥洗室、卫生间、洗衣间、开水间等。房间净高不宜低于2.50m，可满足房间的使用要求，并符合卫生间盥洗室内的淋浴器和高位水箱的低限安装高度。

# 结构与设备

## 结 构

    - 结构体系要经过综合分析，采用合理而经济的结构类型。结构的选型主要依据建筑物的使用功能和重要性确定，同时还受到结构材料和施工条件的制约。

    - 套内宜采用大空间可变体，为住户提供具备室内空间灵活性的结构体。大空间结构宜采用墙体和管线分离技术和相应工法，以内装工业化的方式进行设计。

    - 考虑到可为住户提供灵活的空间布局，会有部分隔墙位置可以灵活自由布置，结构设计楼面活荷载按国家现行标准《建筑结构荷载规范》GB50009及《工程结构通用规范》GB55001取值。

## 给排水

    - 住宅各类生活供水系统的水源，无论来自市政管网还是自备水源井，生食品的洗涤、烹饪，盥洗、淋浴、衣物的洗涤以及家具的擦洗用水水质都要符合国家现行标准《生活饮用水卫生标准》GB 5749、《城市供水水质标准》CJ/T 206的规定。当采用二次供水设施来保证住宅正常供水时，二次供水设施的水质卫生标准要符合现行国家标准《二次供水设施卫生规范》GB 17051的规定。生活热水系统的水质要求与生活给水系统的水质相同。管道直饮水水质要符合行业标准《饮用净水水质标准》CJ 94的规定。生活杂用水指用于便器冲洗、绿化浇洒、室内车库地面和室外地面冲洗的水，可使用建筑中水或市政再生水，其水质要符合国家现行标准《城市污水再生利用 城市杂用水水质》GB/T 18920、 《城市污水再生利用景观环境用水水质》GB/T 18921的相关规定。

    - 本条对租赁住房生活给水系统以及二次加压供水条件作出规定。高层建筑二次供水设备应采用具有国家节能认证，环保标志和节水认证的二次加压供水设备。在条件具备的情况下优先采用高位调蓄式无负压供水设备无负压供水设备。成套设备采用食品级不锈钢材质。此外，高位调蓄式无负压二次供水设备无负压二次供水设备应符合CJ/T351-2010 中规定的无负压功能、补偿调节功能、错峰控制功能、密闭功能、保压功能以及安全供水功能等。当二次供水设备选用其他无负压供水形式时，应符合 CJ/T302 和 CJ/T303中所规定的功能。

    - 按户分别设置计量仪表是节能节水的重要措施。设置的分户水表包括冷水表、中水表、集中热水供应时的热水表、集中直饮水供应时的水表等

    - 为贯彻国家的节水节能政策，本条强调采用节水设备和器具。

    - 租赁住房应设置热水供应设施，以满足居住者洗浴的需要，是提高生活水平的必要措施，也是居住者的普遍要求。由于热源状况和技术经济条件不尽相同，可采用多种加热方式和供应系统，如：集中热水供应系统、分户燃气热水器、太阳能热水器和电热水器等。当不设计热水供应系统时，也需预留安装热水供应设施的条件，如预留安装热水器的位置、预留管道、管道接口、电源插座等。条件适宜时，可设计太阳能热水系统或为安装太阳能热水设施预留接口条件。

    - 租赁住房建设量大面广，需要消耗大量的建筑材料，建筑材料的生产又消耗大量的能源、资源，同时给环境保护带来巨大压力。租赁住房的成本约束大，节约资源已成为租赁住房建设可持续发展的需要，选择材料应充分体现节地、节能、节水、节材和环保的原则。

## 供暖通风与空气调节

    - 严寒和寒冷地区租赁住房设置供暖、空调设施的要求。

- 严寒和寒冷地区的居住建筑租赁住房，供暖设施是生活必须设施。寒冷地区B区的居住建筑租赁住房夏天还需要空调降温，因此还宜应设置或预留设置空气调节设施的位置和条件，最常见的就是设置分体空调器室外机的安装位置。

    - 集中供暖、空调系统冷热源和设备选择原则。

随着经济发展，人民生活水平的不断提高，对空调、供暖的需求逐年上升。对于租赁住房选择设计集中空调、供暖系统方式，还是分户空调、供暖方式，应根据当地能源、环保等因素，通过技术经济分析来确定。同时，还要考虑用户对设备及运行费用的承担能力。

    - 设置电直接加热供暖的限制。

建设节约型社会已成为全社会的责任和行动，用高品位的电能直接转换为低品位的热能进行供暖，热效率低，是不合适的。

严寒、寒冷地区全年有（4～6）个月供暖期，时间长，供暖能耗占有较高比例。近些年来由于供暖用电所占比例逐年上升，致使一些市县冬季尖峰负荷也迅速增长，电网运行困难，出现冬季电力紧缺。盲目推广没有蓄热配置的电锅炉，直接电热供暖，将进一步劣化电力负荷特性，影响民众日常用电。因此，应严格限制应用直接电热进行集中供暖的方式。

作为自行配置供暖设施的居住建筑来说，并不限制居住者选择直接电热方式自行进行分散形式的供暖。

    - 集中供暖系统的形式。

热水供暖系统对于热源设备具有良好的节能效益，在我国已经提倡了三十多年。因此，集中供暖系统，应优先发展和采用热水作为热媒，而不应是以蒸汽等介质作为热媒。

居住建筑租赁住房采用连续供暖能够提供一个较好的供热品质。同时，在采用了相关的控制措施（如散热器恒温阀、热力入口控制、供热量控制装置如气候补偿控制等）的条件下，连续供暖可以使得供热系统的热源参数、热媒流量等实现按需供应和分配，不需要采用间歇式供暖的热负荷附加，并可降低热源的装机容量，提高了热源效率，减少了能源的浪费。

水质是保证供暖系统正常运行的前提，近些年发展的轻质散热器和相关末端设备在使用时对水质有不同的要求，现行国家标准《采暖空调系统水质标准》（GB/T29044-2012）对供暖水质提出了具体的要求。

    - 供暖系统的热计量及温控装置的要求。

20052015年12月6日由原建设部、发改委、财政部、人事部、民政部、劳动和社会保障部、国家税务总局、国家环境保护总局八部委发文《关于进一步推进城镇供热体制改革的意见》（建城[2005]220号），文件明确提出，“新建住宅和公共建筑必须安装楼前热计量表和散热器恒温控制阀，新建住宅同时还要具备分户热计量条件”。文件中楼前热计量表可以理解为是进行与供热单位进行热费结算的依据，楼内住户可以依据不同的方法（设备）进行室内参数（比如，热量、温度）测量，然后，结合楼前热计量表的测量值对全楼的用热量进行住户间分摊。

行业标准《供热计量技术规程》JGJ173－2009中第3.0.1条（强制性条文）：“集中供热的新建建筑和既有建筑的节能改造必须安装热量计量装置”；第3.0.2条（强制性条文）：“集中供热系统的热量结算点必须安装热量表”。明确表明供热企业和终端用户间的热量结算，应以热量表作为结算依据。用于结算的热量表应符合相关国家产品标准，且计量检定证书应在检定的有效期内。

由于楼前热量表为该楼所用热量的结算表，要求有较高的精度及可靠性，价格相应较高，可以按栋楼设置热量表，即每栋楼作为一个计量单元。对于建筑用途相同、建设年代相近、建筑形式、平面、构造等相同或相似、建筑物耗热量指标相近、户间热费分摊方式一致的小区（组团），也可以若干栋建筑，统一安装一块热量表。

有时，在管路走向设计时，一栋楼会有2个以上入口，但此时2个以上热表的读数宜相加以代表整栋楼的耗热量。

对于既有居住建筑租赁住房改造时，在不具备住户热费条件而只根据住户的面积进行整栋楼耗热量按户分摊时，每栋楼应设置各自的热量表。

以往传统的室内供暖系统中安装使用的手动调节阀，对室内供暖系统的供热量能够起到一定的调节作用，但因其缺乏感温元件及自力式动作元件，无法对系统的供热量进行自动调节，从而无法有效利用室内的自由热，降低了节能效果。因此，对散热器和辐射供暖系统均要求能够根据室温设定值自动调节。对于散热器和地面辐射供暖系统，主要是设置自力式恒温阀、电热阀、电动通断阀等。恒温控制阀具有感受室内温度变化并根据设定的室内温度对系统流量进行自力式调节的特性，有效利用室内自由热达到节省室内供热量的目的。

6.3.8 室内供暖系统供回水温度要求。

对于以热水锅炉作为直接供暖的热源设备来说，降低供水温度对于降低锅炉排烟温度、提高传热温差具有较好的影响，使得锅炉的热效率得以提高。采用换热器作为供暖热源时，降低换热器二次水供水温度可以在保证同样的换热量的情况下减少换热面积，节省投资。由于目前的一些建筑存在大流量、小温差运行的情况，因此本标准规定供暖供回水温差不应小于10℃。在可能的条件下，设计时应尽量提高设计温差。

低温地板辐射供暖是近年在国内发展较快的供暖方式，埋管式地面辐射供暖具有温度梯度小、室内温度均匀、脚感温度高等特点，在热辐射的作用下，围护结构内表面和室内其他物体表面的温度都比对流供暖时高，人体的辐射散热相应减少，人的实际感觉比相同室内温度对流供暖时舒适得多。在同样的热舒适条件下，辐射供暖房间的设计温度可以比对流供暖房间低2℃~3℃，因此房间的热负荷随之减小。

室内家具、设备等对地面的遮蔽和散热量的影响很大。因此，要求室内必须具有足够的裸露面积（无家具覆盖）供布置加热管的要求，作为采用低温地板辐射供暖系统的必要条件。有关地面辐射供暖工程设计方面规定，应遵循行业标准《辐射供暖供冷技术规程》JGJ 142-2012执行。

保持较低的供水温度和供回水温差有利于延长塑料加热管的使用寿命；有利于提高室内的热舒适感；有利于保持较大的热媒流速，方便排除管内空气；有利于保证地面温度的均匀。另一方面，室内供暖系统保持较小的供回水温差，一般指5℃~10℃，同时增加流量，有利于解决楼内管网不平衡的问题，还能有效减少实际运行中的房间过热问题；增加系统流量还有利于降低供水温度，为有效利用低品位热源提供条件。

6.3.9 室内供暖系统并联环路的水力平衡计算要求。

本条目的是保证供暖系统的运行效果。在供暖季平均水温下，重力循环作用压力约为设计工况下的最大值的2/3。

- 6.3.10 厨房和卫生间的通风要求。

厨房和卫生间往往是居住建筑租赁住房内的污染源，特别是无外窗的卫生间。本条的目的是为了改善厨房、无外窗的卫生间的空气品质。为了保证室内卫生要求，需要安装机械通风装置。

- 6.3.11 设置新风系统的建议及热回收要求。

建筑的整体气密性提高以后，建筑在自然压差下的换气次数大幅降低。出于人员健康要求，居住建筑租赁住房维持必须的换气次数是必不可少的。对于没有通风装置的居住建筑租赁住房，只能通过打开窗户来换气，这样换气量无法控制，而且在室内外温差较大的时候会造成大量不必要的热损失。

对于供暖期较长的地区回收排风热，能效和经济效益都很明显。通过安装带有新风热回收功能的新风机组或双向换气通风装置，可以在进行通风换气的同时减少新风带来的热损失，是解决换气与能耗损失间矛盾的重要手段。

## 燃气设计

- 6.4.1本条要求按套独立设置燃气计量表，以减少费用纠纷，节约能源。

- 6.4.2考虑到租赁住房的人员密度相对较大，出于人员生命及财产安全考虑，本条明确了设置燃气的部位应设燃气泄漏保护装置，便于监控管理。

- 6.4.3根据现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB 50028的有关规定整理。

## 电 气

6.5.3租赁住房均应按套计量，为方便管理，要求集中设置电表。

6.5.4公共设施用电的计量、收费等，可以和公共区域照明统一计量，也可独立计量。

6.5.6租赁住房居住人员复杂，为便于管理，保证居住人员人身、财产安全，所规定必须设置门禁系统，有条件时可以设视频监控系统。

6.5.7根据目前社会发展现状，租赁住房宜提高智能化管理水平，通过手机APP、云服务、机器人等签订租赁合同、预约家政、物业缴费、了解室内空气质量等。

# 室内环境

## 一般规定

    - 潮气会腐蚀我们的地板和物品，会引起我们身体不舒服，以至影响我们的生活质量，防水、防潮不仅提高建筑材料使用的耐久性，而且提高室内空气质量，更加环保。租赁住房室内装修应合理选择装修材料和构造做法，防水、防潮及室内环境污染控制等应符合国家和我省现行有关标准的规定。

## 隔  声

    - 租赁住房的允许噪声级和隔声性能应符合现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB50118 及《住宅项目规范》GB 55038-2025的要求：

- 1  分户楼板的隔声标准：空气声隔声评价量（Rw+C）＞45 dB，计权标准化撞击声声压级≤75dB；卧室分户墙及分户楼板两侧房间之间的计权标准化声压级差与粉红噪声频谱修正量之和(DnT,w+C)不应小于50dB；其他分户墙及分户楼板两侧房间之间的计权标准化声压级差与粉红噪声频谱修正量之和(DnT,w+C)不应小于 48dB。卧室、起居室楼板的计权标准化撞击声压级不应大于 65dB。

- 2  分户墙的隔声标准：空气声隔声评价量（Rw+C）＞45 dB；外墙、外门窗空气声隔声性能应符合下列规定:

- 1）外墙的计权隔声量与交通噪声频谱修正量之和(Rw+Ctr)不应小于 45dB。

- 2）临街建筑朝交通干线侧卧室外门窗的计权隔声量与交通噪声频谱修正量之和(Rw+Ctr)不应小于35dB;其他外门窗的计权隔声量与交通噪声频谱修正量之和(Rw+Ctr)不应小于30dB。

- 3	居住空间内的允许噪声级：卧室的允许噪声级昼间≤45dB（A）、夜间≤37dB（A）；起居室（厅）内的允许噪声级≤45dB（A）；

    - 分户隔墙应具有隔声、保温以及防火等物理性能要求。隔墙上往往由于安装电器开关、插座或管线埋设，穿墙需要打洞，如处理不当，将降低户间隔声性能、保温隔热性能以及防火要求。本条予以规定。

    - 为配合配电箱（盘）及其内部管线的安装，相应的墙体由于暗装强、弱配电箱易产生较大破坏，从而导致该墙面隔声、保温、防火等性能的下降。分户墙墙上设置暗装强、弱配电箱，相当于墙厚减薄，尤其分户墙两侧相同位置设置，墙厚几乎成洞，墙面隔声、保温、防火等性能的大大降低，如必须设置时应做隔声计算，确保达到分户墙的隔声要求。分户墙内不宜设置嵌墙式强、弱电配电箱。如配电箱须嵌墙安装时，设置部位的墙体厚度、构造不应低于分户墙的隔声要求。

    - 排水噪声是租赁住房中影响正常生活的主要噪声。厨房、卫生间应采用具有降噪功能的排水管，其隔声性能、维护和寿命都具有明显的优势。与卧室相邻的卫生间内，排水立管不应贴邻与卧室共用的墙体。采用隔音棉包裹排水管、加入吸音材料超静音排水管、增加旋转弯头等有效措施可使噪音大大降低，减少排水噪声污染。上层卫生间排水时，在卧室内测得的排水噪声等效声级不应大于33dB。

## 通 风

7.3.1本条给出排油烟机排气的两种出路。通过外墙直接排至室外，可节省设置排气道的空间并不会产生各层互相串烟，但不同风向时可能倒灌，且对墙体可能有不同程度的污染，因此应采取相应措施。当通过共用排气道排出屋面时，须满足《住宅设计规范》第6.8.5条规定。

7.3.2通风换气是降低室内空气污染的有效措施。根据租赁住房集中建设、集中管理的特点，室内通风换气设备选型及管道应系统设计，换气设备以及管道是完整系统，统一设备规格型号与管道设计，不仅有利于产业化批量生产，同时便于集中运营管理，降低维护及管理成本。本条规定设置室内通风换气设备选型及管道设置应系统设计，有利于结合租赁住房的自身特点，系统化设计，引入室外新鲜空气，排除室内浑浊气体，提高室内空气质量。

# 室内装修

    - 租赁住房以装配式装修成品交房为目标，采用土建和室内装修的一体化设计和施工，能够保证工程质量、节约材料、有效控制装修材料的环保性能、减少污染，保证政府资金的合理使用，积极促进住宅产业现代化发展。

    - “装配式装修”是采用工业化生产的部品、部件进行现场装配施工的装修工法，装配式装修工法、建材及产品体系至少可包括快装轻质隔墙、快装龙骨吊顶、模块式快装采暖地面、住宅集成式给水管道等，是工业化建筑体系的重要组成部分，租赁住房中应大量推广。管线与结构分离技术中，墙体、管线分离采用树脂螺栓、轻钢龙骨等架空材料形成结构面层与装修面层双层贴面墙。通过调节树脂螺栓高度或选择合适轻钢龙骨，对墙面厚度进行控制，然后外贴石膏板，实现管线与结构墙体分离。架空空间用来安装铺设电气管线、开关、插座。采用管线与结构分离技术，便于租赁住房的改造、更新和维护，延长建筑的使用寿命。同时，室内橱柜设计充分结合居住者日常炊事流程，动态流线清晰，操作合理连续；储藏柜宜采用标准化、装配式成品柜体，统一设计、统一安装，提高室内空间的使用效率。赁住房应按照内装工业化要求实施装配式装修，推广应用管线与结构分离技术。储藏柜宜采用标准化、装配式成品柜体。

    - 租赁住房空间较为紧凑，设计中应详细定位家具、设备、设施、电器等的位置，避免在使用过程中相互干扰。装配式装修核心技术难题是接口技术，需要重点处理好，结构与部品之间，部品与部品之间，部品与材料之间，要做到接口通用化、标准化，便于施工与维护。赁住房室内装修应精细设计部品与结构、部品与部品、部品与材料间的接口，充分结合家具、设备、设施、电器等的位置。

    - 本条强调装配式装修设计中，洗衣机的设置位置应安装洗衣机配套的排水、插座、防水措施等条件。采用集成卫浴不仅能产业化批量生产，降低成本，洗衣机的设置位置安装洗衣机配套的排水、插座、防水措施主要防止避免二次装修剔凿，节约成本。

- 8.0.6   本条规定租赁住房门窗、配件的装修标准。

- 8.0.7   本条规定租赁住房室内的装修标准。

# 配套设施

    - 公共服务设施是居住区配建设施的总称。配套项目分成教育、医疗卫生、文化体育、商业服务、金融邮电、社区服务、市政公用、行政管理及其他八类。租赁住房配套公建的配建水平，必须与居住人口规模相对应。但考虑到租赁住房的使用人群特点，可以酌情减少教育类配套水平。当规划用地周围有设施可使用时，配建的项目和面积可酌情减少；当周围的设施不足，需兼为附近居民服务时，配建的项目和面积可相应增加；当处在公交转乘站附近、流动人口多的地方，可增加百货、食品、服装等项目或扩大面积，以兼为流动顾客服务；在严寒地区由于是封闭式的营业或各项目之间有暖廊相连，配建的项目和面积就有所增加。在山地，由于地形的限制，配建的项目或面积也会稍有增加。因此，居住区的公共服务设施可根据现状条件及居住区周围现有的设施情况以及本地的特点可在配建水平上相应增减。

    - 居住区内公共服务设施是为区内不同年龄和不同职业的居民使用或服务的，因此公建的布局要适应儿童、老人、残疾人、学生、职工等居民的不同要求。同时各公共服务设施又有其自身设置的经济性和要求、方便居民使用等共同特点，从而可将有利经营、互不干扰的有关项目相对集中形成各级公共活动中心。一般由百货商店、专业商店等商业服务项目和银行(储蓄所)、邮电支局(邮政所)等金融邮电项目，文化活动中心等文体建筑组成。根据居民生活需要有的项目要适当分散，符合服务半径、交通方便、安全等要求，如医院、幼托、学校、便民店、居民存车处等。对于可兼为外来人流服务的设施宜设置于内外人流的交汇点附近，以方便使用和提高经济效益。

公共服务设施的布局是与规划布局结构、组团划分、道路和绿化系统反复调整、相互协调后的结果。为此，其布局因规划用地所处的周围物质条件、自身的规模、用地的特征等因素而各具特色。对公共活动中心，可将可连带销售，又互不干扰的项目组合在一个综合体(楼)内，以利综合经营、方便居民和节约用地。

# 建筑节能与新能源、新技术

    - 为贯彻国家的节能政策，本条强调了建筑的朝向、体形、窗墙比、围护结构的保温隔热性能以及门窗的气密性要求，并尽量少设置凸窗以减少能耗，使建筑节能达到 65%居住建筑平均节能率达到75%的水平。

    - 为贯彻国家的节水节能政策，本条强调采用节水设备和器具。鼓励在租赁住房推广雨水收集、处理、利用技术，以及临近河道的租赁住房项目的河道水综合利用，用于绿化浇洒、景观补水、地库冲洗等，其水质应符合《城市污水再生利用景观环境用水水质》GB/T18921 的要求。

    - 大力发展装配式建筑是贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会以及中央城镇化工作会议、中央城市工作会议精神，推进我省供给侧结构性改革和新型城镇化建设的具体措施，对节约资源能源、减少施工污染、提升劳动生产效率和质量安全水平，促进建筑业转型升级，化解我省过剩产能及带动新兴产业发展等具有重要意义。各地、各部门要高度重视、统一认识，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，按照适用、经济、安全、绿色、美观要求，坚持市场主导、政府推动，分区推进、逐步推广，顶层设计、协调发展，紧紧抓住装配式建筑发展的战略机遇，加大政策扶持力度，全面营造有利的发展环境，深化体制机制改革，推进技术进步与创新，加快推动装配式建筑健康发展。随着山西省人民政府办公厅《关于大力发展装配式建筑的实施意见》晋政办发〔2017〕62号文件及山西省住房和城乡建设厅《山西省住房和城乡建设厅等10部门关于加快新型建筑工业化发展的实施意见》(晋建科字〔2021〕69号)的实施，各地市相应出台有关具体实施意见。新建租赁住房应符合相关规定要求。

    - 根据山西省住房和城乡建设厅晋建科字［2011］132号《关于加快推进太阳能光热建筑应用的通知》，在新建租赁住房等建筑强制推广应用太阳能光热系统。按照太阳能光热与建筑一体化的原则，从规划、设计、建造、验收等各个环节，将太阳能光热系统作为建筑的组成部分，与建筑工程同步规划、同步设计、同步施工、同步验收。

# 使用与维护

    - 租赁住房竣工验收合格，取得当地规划、消防、人防等有关部门的认可文件或准许使用文件，并满足地方建设行政主管部门规定的备案要求，才能说明租赁住房已经按要求建成。在此基础上，租赁住房具备接通水、电、燃气、暖气等条件后，可交付使用。

    - 物业档案是实行物业管理必不可少的重要资料，是物业管理区域内对所有房屋、设备、管线等进行正确使用、维护、保养和修缮的技术依据，因此必须妥为保管。物业档案的所有者是业主委员会。物业档案最初应由开发企业负责形成和建立，在物业交付使用时由建设单位移交给物业管理企业。每个物业管理企业在服务合同终止时，都应将物业档案移交给业主委员会，并保证其完好。

    - 用户正确使用租赁住房设备，不擅自改动租赁住房主体结构等，是保证正常安全居住的基本要求。鉴于租赁住房所有人擅自改动租赁住房主体结构、拆改配套设施等情况时有发生，本条对此做了严格限制。

    - 不允许自行拆改或占用共用部位，既是为了维护公众居住权益，也是为了保证人员的生命安全。

    - 租赁住房和居住区内按照规划建设的公共建筑和共用设施，是为广大用户服务的，若改变其用途，将损害公众权益。

    - 对租赁住房和相关场地进行日常保养、维修和管理，对各种共用设备和设施进行日常维护、检修、更新，是保证物业正常使用所必需的，也是物业管理公司的重要工作内容。

    - 近年来，居住小区消防设施完好率低和消防通道被挤占的情况比较普遍，尤其是小汽车大量进入家庭以来，停车占用消防通道的现象越来越多，一旦发生火灾，将给扑救工作带来巨大困难。本条据此规定必须保持消防设施完好和消防通道畅通。