DBBBBBBBBBBbbbbbbB

山西省工程建设地方标准

DBJ04/T-XXX-2024

备案号：J00000-2024

海绵城市建设项目评价标准

Evaluation criteria for sponge city construction projects

（征求意见稿）

2024－XX－XX发布                       2024－XX－XX实施

山西省住房和城乡建设厅发布

前 言

根据《山西省住房和城乡建设厅关于印发2023年工程建设地方标准制（修）订计划的通知》（晋建科字〔2023〕87号），标准编制组经深入调查研究、认真总结实践经验，依照国家现行有关标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本标准。

本标准主要技术内容包括：1.总则；2.术语；3.基本规定；4.专项设计评价；5.施工建设评价；6.建设效果评价。

本标准由山西省住房和城乡建设厅负责管理，由太原市城乡规划设计研究院负责具体技术内容解释。在执行过程中如有意见和建议请寄送太原市城乡规划设计研究院（地址：山西省太原市新建路70号，邮政编码：030000），以供今后修订时参考。

本标准主编单位：太原市城乡规划设计研究院

本标准参编单位：

本标准主要起草人员：

本标准主要审查人员：

联系人：武建奎  13834678276

目 次

1 总 则	1

2 术 语	2

3 基本规定	4

4 评价办法	5

5 专项设计评价	7

5.1 控制项	7

5.2 评分项	8

6 施工建设评价	22

6.1 控制项	22

6.2 评分项	23

7 建设效果评价	27

7.1 控制项	27

7.2 评分项	28

8 提高与创新	32

8.1 一般规定	32

8.2 加分项	32

附录A海绵城市建设项目评价表	33

附录B 山西省各市年径流总量控制率对应的设计降雨量值一览表	35

1 总 则

1.0.1为科学引导和规范管理山西省海绵城市建设项目评价工作，促进海绵城市建设项目质量提升，制定本标准。

1.0.2本标准适用于山西省新建、改建、扩建的建筑与小区、道路与广场、公园绿地海绵城市建设项目的评价。

本标准不适用于流域类综合性项目的评价。

1.0.3海绵城市建设项目评价应以建设效果为导向，遵循因地制宜的原则，结合项目功能要求及场地特点，进行客观、系统、公平公正的评价。

1.0.4海绵城市建设项目评价除应符合本标准的规定外，尚应符合国家、行业及山西省现行有关标准的规定。

2 术 语

2.0.1海绵城市建设项目 sponge city construction project

城市建设用地范围内按照海绵城市理念，综合采用“渗、滞、蓄、净、用、排”等技术措施进行开发建设的项目。

2.0.2年径流总量控制率 volume capture ratio of annual rainfall

通过自然与人工强化的渗透、滞蓄、净化等方式控制城市建设下垫面的降雨径流，场地内累积全年得到控制的雨量占多年平均年总降雨量的比值。

2.0.3年径流污染物总量削减率reduction rate of annual rainfallrunoff pollution

在年均降雨条件下，规划或设计范围内累计全年削减的径流污染物总量占全年雨水径流污染物总量的百分比。

2.0.4雨水资源化利用率 rate of rainfall resources utilization

雨水收集并用于道路冲洗、园林绿地灌溉、市政杂用、工农业生产、冷却、景观水体补水等的年雨水直接利用总量与年平均降雨量之比值。

2.0.5区域流域 regional basin

城市所在的山水林田湖草沙生态系统网络空间中的区域和流域，具体指由分水线包围的与城市有直接上下游雨水径流汇水关系，或因雨水径流水位变化引发的河道水体流动关系的地面集水区域。

2.0.6片区 district

在城市范围内由一个或多个排水分区组成的具有雨水径流水力关系的空间范围，可包含多个详细规划的管控单元、一个或多个分区规划空间。

2.0.7海绵城市设施 sponge facility

在海绵城市建设中发挥“渗、滞、蓄、净、用、排”功能的雨水设施。

2.0.8绿色设施 green infrastructure

采用自然或人工模拟自然生态系统控制城市降雨径流的设施。包括下沉绿地、雨水花园、生态植草沟、透水路面、绿化屋顶、天然水体等。

2.0.9灰色设施 gray infrastructure

传统的较高能耗的工程化蓄排水设施。包括各类地下雨水调蓄池、调蓄管沟等。

2.0.10下垫面 underlying surface

降雨受水面的总称，包括屋面、地面、水面等。

3 基本规定

3.0.1本标准以落实海绵城市建设理念的建筑与小区、道路与广场、公园绿地等建设项目作为评价对象。

3.0.2 评价范围为项目红线范围内海绵城市建设内容。分期建设的项目应在当期项目完成后，按照规划设计文件中明确的地块整体指标或分解到各期地块指标进行评价。

3.0.3海绵城市建设项目评价为项目建设全过程评价，包括对海绵城市建设专项设计评价、施工建设评价、建设效果评价和综合评价。

3.0.4专项设计评价应在设计文件审查阶段进行，海绵城市专项设计文件和施工图设计文件中除满足《山西省海绵城市建设设计文件编制规定及技术审查要点（试行）》规定的内容外还应包括设计自评报告。

3.0.5施工建设评价和建设效果评价应在项目竣工验收备案前进行，建设项目完工后由建设单位自行开展或委托第三方机构开展评价，并出具评价报告，评价单位对评价结果负责。

3.0.6综合评价包括对设计、施工、建设效果和加分项的综合加权评价，在建设工程通过竣工验收并投入使用一年后进行。综合评价作为海绵城市优秀项目评选的依据。

3.0.7海绵城市建设项目设计、施工、建设效果全过程评价结果应为项目竣工验收备案必要材料。评价单位须对评价结果负责，海绵城市主管部门应定期对评价报告质量进行抽查。

4 评价办法

4.0.1专项设计评价应以设计资料查阅为主，重要项目可辅以模型模拟方式。对海绵城市建设目标达标性、技术措施适宜性和设计文件规范性进行评价。

4.0.2施工建设评价应采用资料查阅与现场核实相结合的方法，对施工的过程管理规范性、项目质量合格性和技术措施环保性进行评价。

4.0.3建设效果评价应采用资料查阅、现场复核、水质监测与民意调查相结合的方法，对海绵城市建设效果进行评价。

现场核查应重点核查场地竖向、设施分布、设施构造等内容是否与经审查通过的设计文件保持一致。

现场复核应涵盖所有类型海绵城市设施，雨水调蓄设施全面核查，下沉式绿地、生物滞留设施、透水铺装等绿色设施按设施面积或数量不低于80%抽查。

4.0.4海绵城市建设项目评价指标包括控制项和评分项。控制项是项目评价否决项。

4.0.5控制项的评价结果应为满足或不满足。评分项的评价结果应为分值，各评价阶段的评分项总分应为100分。

4.0.6海绵城市建设项目的评分项总得分应按式4.0.6计算，其中阶段评价指标权重W1~W4应参照表3.2.3取值。

ΣQ=W1Q1+W2Q2+W3Q3+Q4           (4.0.6)

式中：ΣQ—综合评分项总得分；

W1——专项设计评价权重；

Q1——专项设计评分项得分；

W2—施工建设评价权重；

Q2——施工建设评分项得分；

W3——建设效果评价权重；

Q3—建设效果评分项得分；

Q4——加分项的得分。

表4.0.6海绵城市建设项目阶段评价指标权重

| 名称 | 专项设计W1 | 施工建设W2 | 建设效果W3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 0.4 | 0.2 | 0.4 |

4.0.7海绵城市建设项目在专项设计、施工建设、建设效果各阶段的评分项得分应按式4.7计算：

Qi=100QfQp                          （4.0.7）

式中：Qi——某阶段评分项得分；

Qf——某阶段适用参评的评分项实际得分；

Qp——某阶段适用参评的评分项所对应的规定分值的总和。

4.0.8海绵城市建设项目评价结果应划分3个等级。控制项全部满足要求，评分项总得分达到60，75，90分且每阶段的评分项得分不低于50分时，海绵城市建设项目评价等级分别为一星级、二星级、三星级。

5 专项设计评价

5.1 控制项

5.1.1海绵城市建设项目专项设计应符合国家、省（市）法律、法规的规定及相关标准的要求。

5.1.2专项设计应从区域流域、城市、片区等角度分析项目的贡献度。

5.1.3专项设计不得影响场地基本功能、环境卫生和居民正常生活，不得引起地质灾害及损害建筑物、构筑物，不得引起安全隐患，不得污染土壤及地下水。

5.1.4雨水利用应设置独立管道系统，不得与生活饮用水管道混接。

5.1.5市政雨水管渠系统应满足海绵城市专项规划或相关规划批复中的设计重现期要求，并且与绿色设施有效结合。

5.1.6道路及广场类项目海绵城市设施不得对道路路面及路基、市政管线基础的强度和稳定性造成破坏。

5.1.7场地内存在内涝风险的，应有可靠的内涝整治措施，应通过合理的竖向设计消除内涝风险，并设有超内涝标准降雨应急措施。

5.1.8场地内污染区应有防止雨水下渗污染措施，污染区雨水应收集处理达标后排放。

5.1.9专项设计不得采用国家及山西省明令禁止、限制使用的工艺和技术。

5.1.10专项设计在不同阶段的设计文件应符合国家、山西省海绵城市设计文件编制规定的深度要求，后一阶段的设计应与前一阶段设计在建设目标、竖向设计、汇水分区、径流组织和设施系统布局等方面具有一致性。

5.1.11专项设计应对雨水控制指标进行计算校核，计算过程完整、正确。

5.2 评分项

5.2.1专项设计评分项的评价标准和分值应依据评价对象类型分别按表5.2.1-1、5.2.1-2、5.2.1-3的规定执行。

表5.2.1-1建筑与小区专项设计评分项

Ⅰ建设目标达标性（30分）

| 序号 | 评价标准 |  | 分值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 评分 | 最高得分 |
| 1 | 年径流总量控制率达标 | 新建项目不低于80%（工业厂房项目不低于70%）；改造项目不低于70%；自重湿陷性黄土场地不低于60% | 3 | 5 |
|  |  | 不低于海绵城市专项规划、海绵城市详细规划及海绵城市主管部门出台的控制指标文件的目标值 | 5 |  |
| 2 | 年径流污染物总量（以悬浮物SS计）削减率提高 | 年径流污染物总量（以悬浮物SS计）削减率≥40% | 1 | 6 |
|  |  | 不低于海绵城市专项规划或现行国家标准《海绵城市建设评价标准》GB/T 51345规定目标值 | 2 |  |
|  |  | 高于海绵城市专项规划或现行国家标准《海绵城市建设评价标准》GB/T 51345规定目标值3% | 4 |  |
|  |  | 高于海绵城市专项规划或现行国家标准《海绵城市建设评价标准》GB/T 51345规定目标值5% | 6 |  |
| 3 | 雨水资源化利用率提高 | 雨水利用途径或用户明确，末端雨水调蓄设施均设有净化和利用设施 | 2 | 2 |
| 4 | 因地制宜采用透水铺装 | 新建项目不透水地面比率≤40%；改建项目不透水地面比率≤70%，且不大于改造前 | 2 | 5 |
|  |  | 新建项目不透水地面比率≤35%；改建项目不透水地面比率≤65%，且不大于改造前 | 3 |  |
|  |  | 新建项目不透水地面比率≤30%；改建项目不透水地面比率≤60%，且不大于改造前 | 5 |  |
| 5 | 不透水下垫面断接比例 | 建筑屋面、硬化铺装等不透水下垫面排水管线断接比例 ≥40% | 2 | 5 |
|  |  | 建筑屋面、硬化铺装等不透水下垫面排水管线断接比例 ≥70% | 3 |  |
|  |  | 建筑屋面、硬化铺装等不透水下垫面排水管线断接比例100% | 5 |  |
| 6 | 绿色设施与灰色设施占比 | 绿色设施调蓄总量占径流总量控制率指标下对应的降雨量的70% | 1 | 4 |
|  |  | 绿色设施调蓄总量占径流总量控制率指标下对应的降雨量的80% | 2 |  |
|  |  | 绿色设施调蓄总量占径流总量控制率指标下对应的降雨量的90% | 4 |  |
| 7 | 雨水管网设计标准 | 雨水管网设计重现期达到规划设计标准 | 1 | 1 |
| 8 | 建筑高度不高于20米的民用建筑，绿化屋顶比例不低于20% |  | 2 | 2 |

Ⅱ 技术措施适宜性（60分）

| 序号 | 评价标准 |  | 分值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 评分 | 总分 |
| 9 | 绿色设施系统布局合理 | 1）衔接和引导场地内不低于80%的不透水下垫面的雨水径流进入绿色设施 | 3 | 12 |
|  |  | 2）绿色设施规模与其相应汇水区雨水径流控制体积相匹配 | 3 |  |
|  |  | 3）绿色设施布设与建筑物、构筑物、井具井盖及其他配套设施功能无冲突 | 2 |  |
|  |  | 4）优先利用场地内水体调蓄 | 2 |  |
|  |  | 5）绿色设施与建筑、绿化、景观风貌相协调 | 2 |  |
| 10 | 绿色设施选择适宜 | 1）海绵城市设施应符合功能多样性，单一功能设施不宜过度使用，渗、滞类设施类型不少于4种 | 2 | 14 |
|  |  | 2）绿色设施结构满足功能、安全性要求，易于维护 | 2 |  |
|  |  | 3）渗滞、调蓄等绿色设施排空时间符合有关标准要求，并考虑悬浮物（SS）去除效果、径流体积控制效果、蚊蝇滋生等问题 | 2 |  |
|  |  | 4）绿色设施承接屋面雨水，并设置相应消能防冲刷措施；或在雨落管末端设置雨水桶，收集净化后就地回用 | 2 |  |
|  |  | 5）绿色设施与景观协同设计，成为景观主要节点 | 2 |  |
|  |  | 6）绿色设施内块石、碎石的选择、摆放与景观融合度高，与周边植物搭配合理 | 2 |  |
|  |  | 7）绿色设施进水区植物具有耐冲刷性，蓄水区植物具有耐淹、抗污、抗旱性，耐淹能力与设计排空时间相符 | 2 |  |
| 11 | 溢流雨水口设置 | 1）设计道路、铺装高于周边绿地，道路和铺装地面雨水均可顺利流入绿地 | 2 | 4 |
|  |  | 2）溢流雨水口高程设置符合蓄排要求，井边缘经过美化处理，与绿地景观衔接良好 | 2 |  |
| 12 | 优化雨水收集处理工艺 | 1）雨水蓄水池有池体顶部和侧向荷载计算过程，地下水较高的区域有池体抗浮稳定计算过程 | 2 | 10 |
|  |  | 2）雨水径流进入调蓄池前设有绿色预处理设施且设施设计合理 | 2 |  |
|  |  | 3）调蓄池有效容积大于等于其服务范围的径流体积与海绵城市设施控制径流体积之差 | 2 |  |
|  |  | 4）雨水利用蓄水池便于清洗 | 2 |  |
|  |  | 5）设置雨水深度处理措施，深度处理工艺水质达到景观回用水标准 | 2 |  |
| 13 | 地下建筑顶板上覆土设置绿色设施 | 1）车库顶板平均覆土厚度不低于lm（抬板区域、反梁区域除外） | 2 | 4 |
|  |  | 2）地下建筑顶板上方设置完善的防排水措施 | 2 |  |
| 14 | 合理设置安全防护设施 | 对于径流污染严重、设施底部渗透面距离季节性最高地下水位或岩石层小于1m及距离建筑物基础小于3m（水平距离）的区域以及湿陷性黄土地区、煤矿采空区，应采取必要的防渗措施 | 3 | 3 |
| 15 | 通过低影响开发设施建设提高经济效益 | 1）室外景观水体采用雨水作为补水水源 | 2 | 8 |
|  |  | 2）对进入室外景观水体的雨水，利用生态设施净化水质 | 2 |  |
|  |  | 3）采用植草沟、渗沟、边沟等地面排水系统代替雨水管道，雨水组织顺畅 | 2 |  |
|  |  | 4）雨水花园融入项目景观的核心节点 | 2 |  |
| 16 | 绿色设施植物配置合理 | - 乡土植物种植面积占海绵城市设施绿化面积的比例不低于0.6 | 1 | 5 |
|  |  | 2）采用耐淹耐旱植物，具有良好的水质净化性能 | 1 |  |
|  |  | 3）单项设施物种数量不小于3类，乔灌草植物的比例搭配合理 | 1 |  |
|  |  | 4）植物色彩配置感官良好，季相变化丰富，注重冬季效果 | 1 |  |
|  |  | 5）绿色设施配置具有驱蚊虫功能的植物 | 1 |  |

Ⅲ设计文件规范性（10分）

| 序号 | 评价标准 |  | 分值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 评分 | 总分 |
| 17 | 设计文件规范 | 1）各设计阶段的图件、说明、计算书、地质勘察报告齐全，满足山西省海绵城市设计文件编制深度规定要求 | 1 | 6 |
|  |  | 2）设计图纸完整，各项海绵城市设施汇水范围明确，径流路径清晰，设施与雨水管网衔接顺畅 | 1 |  |
|  |  | 3）通过分析土壤条件计算入渗设施排空时间，人工土壤配比入渗性能满足排空时间要求 | 1 |  |
|  |  | 4）生物滞留设施边坡护坡设计合理，衔接顺畅，不会出现水土流失问题 | 1 |  |
|  |  | 5）雨水集蓄利用工艺完整，水质水位在线监测并有记录，出水口设置计量设施 | 1 |  |
|  |  | 6）明确海绵城市设施施工验收和运行维护管理的基本要求 | 1 |  |
| 18 | 设计深度指导性强 | 1）有海绵设施平面布局图，图例齐全清晰；透水铺装平面设计美观，不同场地和不同功能透水铺装分别设计不同结构 | 1 | 4 |
|  |  | 2）生物滞留设施合理布置消能、防冲刷功能，合理确定植物选择和种类搭配；不同类型生物滞留设施做法明确 | 1 |  |
|  |  | 3）雨水利用设施明确蓄水池位置、进出水管布设、动力设施电源、主要节点高程及利用系统，做法详图明确雨水收集、净化及利用用流程 | 1 |  |
|  |  | 4）项目设计文件中增加关于径流总量控制、径流污染削减及径流峰值控制等模型报告 | 1 |  |

表5.2.1-2道路与广场专项设计评分项

Ⅰ建设目标达标性（25分）

| 序号 | 评价标准 |  | 分值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 评分 | 最高得分 |
| 1 | 年径流总量控制率达标 | 新建项目（包括道路整体改造项目）不低于山西省地标《海绵型道路广场设计技术标准》确定的基准值；路面更新改造项目不低于改造前 | 3 | 5 |
|  |  | 不低于海绵城市专项规划、海绵城市详细规划及海绵城市主管部门出台的控制指标文件的目标值 | 5 |  |
| 2 | 年径流污染物总量（以悬浮物SS计）削减率提高 | 年径流污染物总量（以悬浮物SS计）削减率≥40% | 1 | 5 |
|  |  | 不低于海绵城市专项规划或现行国家标准海绵城市建设评价标准）GB/T 51345规定目标值 | 2 |  |
|  |  | 高于海绵城市专项规划或现行国家标准《海绵城市建设评价标准》GB/T 51345规定目标值3% | 3 |  |
|  |  | 高于海绵城市专项规划或现行国家标准《海绵城市建设评价标准》GB/T 51345规定目标值5% | 5 |  |
| 3 | 充分利用雨水资源 | 不低于海绵城市专项规划和海绵城市详细规划的目标值 | 1 | 1 |
| 4 | 因地制宜采用透水铺装 | 非湿陷性场地广场或城市道路非机动车道透水路面面积的比例≥50%；湿陷性场地在路基基础消除湿陷性后非机动车透水路面面积的比例≥30% | 2 | 4 |
|  |  | 非湿陷性场地广场或城市道路非机动车道透水路面面积的比例≥60%；湿陷性场地在路基基础消除湿陷性后非机动车透水路面面积的比例≥40% | 3 |  |
|  |  | 非湿陷性场地广场或城市道路非机动车道透水路面面积的比例≥70%；湿陷性场地在路基基础消除湿陷性后非机动车透水路面面积的比例≥50% | 4 |  |
| 5 | 雨水径流控制 | 场地内≥60%的不透水下垫面径流受海绵城市设施控制 | 2 | 4 |
|  |  | 场地内≥70%的不透水下垫面径流受海绵城市设施控制 | 3 |  |
|  |  | 场地内≥80%的不透水下垫面径流受海绵城市设施控制 | 4 |  |
| 6 | 场地内不产生内涝积水 | 合理竖向布置，海绵城市设施溢流口、溢流排出管与城市雨水管渠衔接，有利于雨水的收集和排放；海绵城市设施溢流口，排水能力不小于设计重现期计算流量的15倍 | 3 | 6 |
|  |  | 具备上位规划要求的城市超标雨水行泄通道或涝水调蓄功能，与区域排涝除险系统良好衔接，与周边用地竖向规划、道路交通和市政管线等协同设计 | 3 |  |

Ⅱ技术措施适宜性评价（60分）

| 序号 | 评价标准 |  | 分值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 评分 | 总分 |
| 7 | 绿色设施系统布局合理 | 1）绿色设施规模与其相应汇水区的雨水径流控制体积相匹配 | 3 | 9 |
|  |  | 2）绿色设施布设与强弱电杆、配电箱、充电桩、消火栓等其他设施无冲突，并与检查井井具井盖相协调 | 3 |  |
|  |  | 3）将场地外侧相邻绿地一并纳入进行海绵城市设施布局，统筹雨水蓄排与利用 | 3 |  |
| 8 | 绿色设施选择适宜 | 1）绿色设施结构满足功能、安全性要求，对道路基础结构不产生危害 | 2 | 14 |
|  |  | 2）渗滞、调蓄等绿色设施排空时间符合有关标准要求，并考虑悬浮物（SS）去除效果、径流体积控制效果、蚊蝇滋生等问题 | 2 |  |
|  |  | 3）接纳路面径流雨水的海绵城市设施具有截留或沉淀功能的措施 | 2 |  |
|  |  | 4）利用道路周边的水体、湿地、坑塘等进行路面雨水净化、调蓄、储存，合理配置水生植物，构建良好水生态环境 | 2 |  |
|  |  | 5）绿色设施与景观协同设计，成为景观的主要节点 | 2 |  |
|  |  | 6）绿色设施内块石、碎石的选择、摆放与景观融合度高，与周边植物搭配合理 | 2 |  |
|  |  | 7）绿色设施进水区植物具有耐冲刷性，蓄水区植物具有耐淹、抗污、抗旱性，耐淹能力与设计排空时间相符 | 2 |  |
| 9 | 径流污染控制措施 | 1）生物滞留带进水口设置初期雨水沉淀、除砂等截污设施，能有效削减径流污染 | 5 | 10 |
|  |  | 2）采用具有拦污截污功能的雨水口或雨水沟，清理方便 | 5 |  |
| 10 | 溢流式雨水口设置 | 1）设计开孔路缘石或道路铺装高于绿地，地面雨水可顺利流入绿地 | 3 | 8 |
|  |  | 2）溢流雨水口高程设置符合蓄排要求，井边缘经过美化处理，与绿地景观衔接良好 | 3 |  |
|  |  | 3）非湿陷性场地采用渗透式雨水口 | 2 |  |
| 11 | 高架、立交道路雨水管控 | - 利用高架桥、立交桥、架空硬质平台下方绿地设置调蓄设施，收集、消纳桥面或硬质架空平台雨水；绿地较少时，设置雨水罐等设施收集、净化、回用桥面雨水” | 3 | 5 |
|  |  | - 高架桥、立交桥、架空硬质平台≥70%不透水下垫面雨水消能后引入海绵城市设施进行控制 I D 设 施 ; | 2 |  |
| 12 | 合理设置安全防护设施 | 对于径流污染严重、设施底部渗透面距离季节性最高地下水位或岩石层小于1m及距离建筑物基础小于3m（水平距离）的区域以及湿陷性黄土地区、煤矿采空区，采取了必要的防渗措施 | 3 | 3 |
| 13 | 海绵城市设施与场地景观相适应 | 1）海绵城市设施与整体环境景观相协调，成为景观的主要节点 | 2 | 6 |
|  |  | 2）海绵城市设施内沉砂池、挡水堰的造型与景观有机结合，与周边植物搭配合理 | 2 |  |
|  |  | 3）海绵城市设施豁口与路缘石造型结合且布置均匀 | 2 |  |
| 14 | 绿色设施植物配置合理 | - 1）乡土植物种植面积占海绵城市设施绿化面积的比例不低于0.6 | 1 | 5 |
|  |  | 2）采用耐淹耐旱耐污植物，具有良好的水质净化性能 | 1 |  |
|  |  | 3）单项设施物种数量不小于3类，乔灌草植物的比例搭配合理 | 1 |  |
|  |  | 4）植物色彩配置感官良好，季相变化丰富，注重冬季效果 | 1 |  |
|  |  | 5）配置具有驱蚊虫功能的植物 | 1 |  |

Ⅲ设计文件规范性（15分）

| 序号 | 评价标准 |  | 分值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 评分 | 总分 |
| 15 | 设计文件规范 | 1）各设计阶段的图件、说明、计算书、地质勘察报告齐全，满足山西省海绵城市设计文件编制深度规定要求 | 1 | 8 |
|  |  | 2）设计图纸完整，各项海绵城市设施汇水范围明确，径流路径清晰，设施与雨水管网衔接 | 1 |  |
|  |  | 3）通过分析土壤条件计算入渗设施排空时间，人工土壤配比入渗性能满足排空时间要求 | 1 |  |
|  |  | 4）生物滞留设施边坡护坡设计合理，设置防止流失问题设施 | 1 |  |
|  |  | 5）雨水集蓄利用工艺完整，水质水位在线监测并有记录，出水口设置计量设施 | 1 |  |
|  |  | 6）明确海绵城市设施施工验收和运行维护管理的基本要求 | 1 |  |
|  |  | 7）提供监测系统方案，明确监测设施布点及设备选型 | 2 |  |
| 16 | 设计深度指导性强 | 1）海绵设施平面布局图，图例齐全清晰；透水铺装平面设计美观，不同场地和不同功能透水铺装分别设计不同结构 | 1 | 7 |
|  |  | 2）生物滞留设施合理布置消能、防冲刷功能，合理确定植物选择和种类搭配；不同类型生物滞留设施做法明确 | 1 |  |
|  |  | 3）雨水利用设施明确蓄水池位置、进出水管布设、动力设施电源、主要节点高程及利用系统，做法详图明确雨水收集、净化及利用流程 | 1 |  |
|  |  | 4）植草沟、调节塘、旱溪等其他设施附平面布置图、设施定位图和各节点大样图 | 1 |  |
|  |  | 5）设计文件中增加关于径流总量控制、径流污染削减及径流峰值控制等模型报告。 | 3 |  |

表5.2.1-3公园绿地项目专项设计评分项

Ⅰ建设目标达标性（25分）

| 序号 | 评价标准 |  | 分值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 评分 | 最高得分 |
| 1 | 年径流总量控制率达标 | 不低于海绵城市专项规划、海绵城市详细规划及海绵城市主管部门出台的控制指标文件的目标值 | 5 | 5 |
| 2 | 年径流污染物总量（以悬浮物SS计）削减率提高 | 年径流污染物总量（以悬浮物SS计）削减率≥40% | 1 | 5 |
|  |  | 不低于海绵城市专项规划或现行国家标准《海绵城市建设评价标准》GB/T 51345规定目标值 | 2 |  |
|  |  | 高于海绵城市专项规划或现行国家标准《海绵城市建设评价标准》GB/T 51345规定目标值3% | 3 |  |
|  |  | 高于海绵城市专项规划或现行国家标准《海绵城市建设评价标准》GB/T 51345规定目标值5% | 5 |  |
| 3 | 充分利用雨水资源 | 不低于海绵城市专项规划和海绵城市详细规划的目标值 | 2 | 2 |
| 4 | 接纳场地周边区域雨水径流 | 1）接纳周边区域雨水径流体积超过场地自身所需控制雨水径流体积的比例不低于30% | 2 | 5 |
|  |  | 2）接纳周边区域雨水径流体积超过场地自身所需控制雨水径流体积的比例不低于60% | 3 |  |
|  |  | 3）接纳周边区域雨水径流体积通过综合措施组合，汇水范围内内涝防治标准达到设防要求。 | 5 |  |
| 5 | 公园绿地作为城市开放空间，有客水汇入时，有效缓解周边地块的超标雨水，与区域雨水防涝系统良好衔接 |  | 3 | 3 |
| 6 | 廊带状公园绿地、防护绿地具备作为城市超标雨水行泄通道的功能，与区域雨水防涝系统良好衔接 |  | 3 | 3 |
| 7 | 新建的景观水体维持生态系统自我平衡，保持水体自我净化 |  | 2 | 2 |

Ⅱ技术措施适宜性评价（60分）

| 序号 | 评价标准 |  | 分值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 评分 | 总分 |  |  |
| 8 | 绿色设施系统布局合理 | 1）绿色设施规模与其相应汇水区的雨水径流控制体积相匹配 | 3 | 14 |  |
|  |  | 2）衔接和引导场地内不低于80%的不透水下垫面的雨水径流进入地面绿色设施 | 3 |  |  |
|  |  | 3）绿色设施布设与建构筑物、市政管网及其他配套设施的功能无冲突 | 2 |  |  |
|  |  | 4）绿色设施溢流排放系统与场地雨水管网排放系统良好衔接 | 2 |  |  |
|  |  | 5）利用场地内原有水体、湿地、坑塘、沟渠、低洼地，合理布置绿色设施 | 2 |  |  |
|  |  | 6）绿化屋顶的面积占屋顶总面积的比例≥30% | 2 |  |  |
| 9 | 绿色设施选择适宜 | 1）海绵城市设施应符合功能多样性，单一功能设施不宜过度使用，渗、滞类设施类型不少于4种 | 2 | 16 |  |
|  |  | 2）绿色调蓄设施前采用具有截污沉沙作用的措施，雨水经预处理装置处理后进入设施 | 2 |  |  |
|  |  | 3）渗滞、调蓄等绿色设施排空时间符合有关标准要求，并考虑悬浮物（SS）去除效果、径流体积控制效果、植物耐淹性能、蚊蝇滋生等问题 | 2 |  |  |
|  |  | 4）绿色设施进水区植物具有耐冲刷性，蓄水区植物具有耐淹、抗污、抗旱性，耐淹能力与设计排空时间相符 | 2 |  |  |
|  |  | 5）建筑屋顶雨水采用断接方式排至地面绿色设施，并设置相应消能防冲刷措施 | 2 |  |  |
|  |  | 6）优先采用景观水体、湿塘、洼地作雨水调蓄、储存设施并配置水生植物净化水质 | 2 |  |  |
|  |  | 7）采用植草沟、旱溪进行径流转输，进水端自然合理，集中进水设置消能措施；出水位置与周边排水设施平顺衔接 | 2 |  |  |
|  |  | 8）绿色设施与景观协同设计，成为景观的主要节点，绿色设施内块石、碎石的选择、摆放与景观融合度高，与周边植物搭配合理 | 2 |  |  |
| 10 | 因地制宜采用雨水收集利用设施 | 1）采用雨水塘、雨水湿地等天然水体进行径流控制，进水口和溢流出水口设置碎石、消能坎等消能措施，底部配置净化和抗污染能力强、耐水的植物，边缘配置耐冲刷植物，具有良好的景观效果 | 4 | 8 |  |
|  |  | 2）采用自动化控制雨水收集回用系统，雨水用于绿化灌溉、道路浇洒、景观水体补水等 | 2 |  |  |
|  |  | 3）雨水蓄水池具有顶部、侧向荷载以及池体抗浮稳定计算结果，雨水径流进入调蓄池前设有预处理设施且设计合理 | 2 |  |  |
| 11 | 雨水口设置 | 1）设计道路、铺装高于两侧绿地，地面雨水可顺利流入绿地 | 1 | 3 |  |
|  |  | 2）采用渗透式雨水口 | 1 |  |  |
|  |  | 3）溢流雨水口高程设置符合蓄排要求，井边缘经过美化处理，与绿地景观衔接良好 | 1 |  |  |
| 12 | 因地制宜设置景观水体 | 1）采用生态驳岸 | 2 | 8 |  |
|  |  | 2）雨水作为主要补水水源 | 2 |  |  |
|  |  | 3）水体周边设置宽度不低于2m的植被缓冲带 | 2 |  |  |
|  |  | 4）雨水进入水体之前经过沉淀、过滤、净化，进水水质不低于现行国家标准《地表水环境质量标准》GB3838规定的Ⅲ类水质 | 2 |  |  |
| 13 | 合理设置安全防护设施 | 1）对于径流污染严重、设施底部渗透面距离季节性最高地下水位或岩石层小于1m及距离建筑物基础小于3m（水平距离）的区域以及湿陷性黄土地区、煤矿采空区，应综合考虑雨水下渗发生次生灾害的影响，并采取必要的防渗措施 | 2 | 6 |  |
|  |  | 2）高差变化较大的坡地设置阶梯式绿地，控制引导坡面雨水径流并防止雨水冲刷 | 2 |  |  |
|  |  | 3）绿地、广场发挥雨水滞蓄及应急功能时，周边设有水位警戒及安全防护措施 | 2 |  |  |
| 14 | 绿色设施植物配置合理 | 1）乡土植物种植面积占海绵城市设施绿化面积的比例不低于0.6 | 1 | 5 |
|  |  | 2）采用耐淹耐旱植物，具有良好的水质净化性能 | 1 |  |
|  |  | 3）单项设施物种数量不小于3类，乔灌草植物的比例搭配合理 | 1 |  |
|  |  | 4）植物色彩配置感官良好，季相变化丰富，注重冬季效果 | 1 |  |
|  |  | 5）绿色设施配置具有驱蚊虫功能的植物 | 1 |  |

Ⅲ设计文件规范性（10分）

| 序号 | 评价标准 |  | 分值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 评分 | 总分 |
| 15 | 设计文件规范 | 1）各设计阶段的图件、说明、计算书、地质勘察报告齐全，满足山西省海绵城市设计文件编制深度规定要求 | 1 | 7 |
|  |  | 2）设计图纸完整，各项海绵城市设施汇水范围明确，径流路径清晰，设施与雨水管网衔接 | 1 |  |
|  |  | 3）通过分析土壤条件计算入渗设施排空时间，人工土壤配比入渗性能满足排空时间要求 | 1 |  |
|  |  | 4）生物滞留设施边坡护坡设计合理，设置防止流失问题设施 | 1 |  |
|  |  | 5）雨水集蓄利用工艺完整，水质水位在线监测并有记录，出水口设置计量设施 | 1 |  |
|  |  | 6）明确海绵城市设施施工验收和运行维护管理的基本要求 | 1 |  |
|  |  | 7）提供监测系统方案，明确监测设施布点及设备选型 | 1 |  |
| 16 | 设计深度指导性强 | 1）海绵设施平面布局图，图例齐全清晰；透水铺装平面设计美观，不同场地和不同功能透水铺装分别设计不同结构 | 2 | 8 |
|  |  | 2）生物滞留设施合理布置消能、防冲刷功能，合理确定植物选择和种类搭配；不同类型生物滞留设施做法明确 | 2 |  |
|  |  | 3）雨水利用设施明确蓄水池位置、进出水管布设、动力设施电源、主要节点高程及利用系统，做法详图明确雨水收集、净化及利用流程 | 1 |  |
|  |  | 4）植草沟、调节塘、旱溪、湿地等其他设施附平面布置图、设施定位图和各节点大样图 | 1 |  |
|  |  | 5）设计文件中增加关于径流总量控制、径流污染削减及径流峰值控制等模型报告。 | 2 |  |

5.2.2海绵城市建设项目专项设计的评分项评价方法应符合本标准第4.7条的规定。

6 施工建设评价

6.1 控制项

6.1.1施工单位应具备相应的施工资质，建立海绵城市建设工程项目施工管理体系和组织机构，落实各级责任人，并应配备具有海绵城市建设相关专业知识的技术人员。

6.1.2海绵城市建设项目应依据合同文件、设计文件和现行标准的相关规定编制施工组织设计，并按相应管理程序进行审批备案。施工前，建设单位应组织设计单位、施工单位、监理单位对海绵城市重点设计内容专项会审和施工交底。

6.1.3施工单位必须取得安全生产许可证，并应遵守有关施工安全、劳动保护、防火、防毒的法律、法规，必须建立安全管理体系和安全生产责任制。

6.1.4项目部应制定施工全过程的海绵城市设施专项施工方案，并定施工全过程的环境保护计划。

6.1.5海绵城市建设项目的主要原材料、构件、配件、设备等应进行进场验收，并提供相应合格证、说明书、质量检测合格报告。

6.1.6海绵城市建设相关各分项工程之间应进行交接检验，所有隐蔽分项工程应提供影像资料和过程监管记录，未经检验或验收不合格不得进行后续分项工程。

6.1.7海绵城市建设项目应进行海绵城市专项验收或联合验收，相关设施应符合设计要求，验收报告及有关文件、资料应备案并完整归档。

6.1.8海绵城市工程施工应积极推广使用成熟的，经示范城市、示范项目验证的新技术、新工艺、新材料、新设备。

6.1.9施工单位应按照相应的施工技术标准对工程施工质量进行全过程控制，建设单位、勘察单位、设计单位、监理单位等各方应按有关规定对工程质量进行管理。

6.1.10施工过程中不得发生重大安全、质量和污染事故，不得造成不良社会影响。

6.2 评分项

6.2.1海绵城市建设项目施工建设评分项的评价标准和分值应按表6.2.1的规定执行。

表6.2.1施工建设评分项

Ⅰ过程管理规范性评价（60分）

| 序号 | 评价标准 |  | 分值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 评分 | 总分 |
| 1 | 项目施工 | 1）施工单位制定海绵城市建设质量与安全管理体系 | 2 | 45 |
|  |  | 2）施工单位会同设计单位、建设单位、监理单位进行海绵城市专项设计交底，及时解决施工图问题 | 2 |  |
|  |  | 3）施工时间避开雨季，如在雨季施工制定了针对海绵城市设施的季节性施工方案，并提供应急预案和相关防范措施以及材料防雨、防冻、成品养护等措施 | 3 |  |
|  |  | 4）施工单位结合设计文件和地勘报告，复核、摸排场地土壤渗透性、地下水位等情况，及时上报反馈不符问题，提供复核、摸排记录 | 3 |  |
|  |  | 5）海绵技术的隐蔽工程应在隐蔽前经验收各方检验合格后，才能隐蔽，并应形成记录，能提供完整检验记录 | 2 |  |
|  |  | 6）海绵城市建设工程施工管理资料、工程施工技术资料、工程施工测量记录资料齐全，缺一项扣1分，扣完为止。 | 3 |  |
|  |  | 7）海绵城市建设工程预检记录、施工检查记录、中间检查交接记录、地基与基础检查记录、各项设施检查记录、构件吊装记录等施工资料齐全，缺一项扣1分，扣完为止。 | 5 |  |
|  |  | 8）施工过程中应用的海绵城市相关产品应满足现行相关标准的要求。所有产品能够提供具有检测资质的机构提供的检测报告 | 5 |  |
|  |  | 9）施工单位对施工场地内、城市道路市政雨水口、检查井和管道等既有设施进行保护，建造或安装临时排水、水土保持措施及既有管道保护措施 | 5 |  |
|  |  | 10）施工单位对施工中选用的重点材料及海绵城市设施的关键工序、重要部位进行拍照或录像留档 | 3 |  |
|  |  | 11）严格按照施工图的平面、大样做法和工序要求进行施工，并留有过程验证资料 | 5 |  |
|  |  | 12）海绵城市设施与景观绿地协同施工，地形衔接良好，融合度高，与室外植物种植，土方地形塑造的工序协同 | 5 |  |
|  |  | 13）对建成的海绵城市设施进行成品保护 | 2 |  |
| 2 | 竣工验收 | 1）对建成的大型涉水设施或水深超过0.7m且未设置隔离防护措施的雨水调蓄池等设施周围设置警示标志 | 3 | 10 |
|  |  | 2）对建成的海绵城市设施进行现场复核 | 3 |  |
|  |  | 3）对建成的溢流、清淤立管及观察孔设施做注水试验 | 2 |  |
|  |  | 4）对建成的透水铺装等渗透型设施做透水系数测试 | 2 |  |
| 3 | 建设档案 | 1）施工单位根据国家竣工文件编制的规定，编制海绵城市建设项目施工总结报告，连同竣工图表，形成完整的施工资料档案 | 3 | 5 |
|  |  | 2）建设单位将海绵城市建设项目有关设计、施工及验收的文件立卷归档，建立完整项目档案 | 2 |  |

Ⅱ项目质量合格性评价（20分）

| 序号 | 评价标准 |  | 分值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 评分 | 总分 |
| 4 | 场地竖向 | 场地竖向高程与设计保持一致，无沉降 | 10 | 10 |
| 5 | 海绵城市设施 | 海绵城市设施照图施工，质量应符合《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268、《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141等现行国家标准的规定 | 5 | 5 |
| 6 | 监测设备 | 监测设备的施工符合《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303的规定 | 5 | 5 |

Ⅲ技术措施环保性评价（20分）

| 序号 | 评价标准 |  | 分值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 评分 | 总分 |
| 7 | 绿色施工 | 1）施工组织中，独立成章编制海绵城市建设项目的绿色施工方案 | 5 | 15 |
|  |  | 2）建筑垃圾回用于地基填埋、透水地面铺设等，碎石类、土石方类建筑垃圾再利用率不低于20% | 5 |  |
|  |  | 3）结合项目永久绿化的要求，安排施工场地绿化 | 3 |  |
|  |  | 4）采用洒水、覆盖、遮挡等降尘措施 | 2 |  |
| 8 | 安全生产 | 工程建设应满足生产安全、消防安全和安全保卫的要求，并应建立相应的管理制度，雨水调蓄工程现场应设置安全防护设施 | 5 | 5 |

6.2.2海绵城市建设项目施工建设的评分项评价方法应符合本标准第4.0.7条的规定。

7 建设效果评价

7.1 控制项

7.1.1竣工图内容完整，图面规范，表达清晰。

7.1.2海绵城市设施正常运行、无损坏，雨水利用出水水质达到相应回用标准。

7.1.3场地内消除内涝风险，设防标准降雨情况下无内涝积水现象发生，场地内竖向布置及海绵城市设施溢流组织应合理。

7.1.4对工业厂区场地内地表污染严重区域，应设置径流雨水收集处理设施，对初期雨水截流要求的工业类型应符合相关规规范标准要求。

7.2 评分项

7.2.1海绵城市建设项目建设效果评分项的评价标准和分值应按表7.2.1的规定执行。

表7.2.1建设效果评分项

Ⅰ通用设施建设运行情况（70分）

| 序号 | 评价标准 |  | 分值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 评分 | 总分 |
| 1 | 海绵城市设施运行情况 | 1）海绵城市设施周边场地环境易于维护且无安全隐患，存在人员坠落风险时应设置警示标志、安全护栏、检查井防坠网。 | 5 | 20 |
|  |  | 2）雨水利用设施和取水点设置明显的防止误饮用指示牌等安全警示措施 | 3 |  |
|  |  | 3）海绵城市设施进水口、溢流口、格栅等无异物堵塞 | 3 |  |
|  |  | 4）透水铺装无明显破损和堵塞，无明显污染，控制径流效果明显 | 3 |  |
|  |  | 5）绿色设施的植物层长势良好，无杂草、垃圾及病虫害 | 3 |  |
|  |  | 6）配备应急设施及专职管理人员，保证暴雨期间人员安全和设施安全运营 | 3 |  |
| 2 | 生物滞留设施建设情况 | 1）生物滞留设施蓄水层深度不小于设计要求，溢流水位上有50～100mm超高，边坡坡度适宜，稳固耐冲蚀 | 2 | 10 |
|  |  | 2）生物滞留设施前端消能、净化设施布置合理，生物滞留设施无冲刷，土壤无板结 | 2 |  |
|  |  | 3）生物滞留设施边缘处高程低于周边场地，与景观微地形协调，平缓、顺畅衔接，汇水范围内雨水可自然径流汇入。衔接处宜布设卵石带，起到消能、净化的作用，碎石、植物配置合理，无裸土现象 | 2 |  |
|  |  | 4）植物配置与景观风貌相协调，生物滞留设施内检查井、溢流口经景观美化处理 | 2 |  |
|  |  | 5）覆盖层、种植土层、过渡层、排水层厚度满足设计要求 | 2 |  |
| 3 | 透水铺装建设情况 | 1）结构层满足设计要求 | 3 | 8 |
|  |  | 2）透水混凝土配比正确 | 3 |  |
|  |  | 3）规格样式美观大方，与周边设施衔接顺畅合理 | 2 |  |
| 4 | 导流设施建设情况 | 1）植草沟边坡放坡自然顺滑，沟渠表面平整、密实 | 3 | 8 |
|  |  | 2）植草沟覆盖层草皮或较矮地被植物，植草沟内土壤无裸露，具有良好的景观效果 | 3 |  |
|  |  | 3）砾（卵）石沟选材的大小、形状、颜色和密度适宜，景观效果良好，无堵塞情况 | 2 |  |
| 5 | 雨水调蓄和利用设施建设情况 | 1）初期雨水弃流设施、环保型雨水口、水力颗粒分离器等设施运行良好，无淤堵 | 2 | 10 |
|  |  | 2）弃流井、进水管、出水管、排空管过水通畅，无堵塞、无废弃物及其他沉积物 | 2 |  |
|  |  | 3）蓄水池结构稳固，无渗漏、无沉降 | 2 |  |
|  |  | 4）雨水利用系统运行良好，回用雨水的水质符合现行国家有关标准的规定，各用水点用水正常 | 2 |  |
|  |  | 5）机电设备工作正常 | 2 |  |
| 6 | 径流污染控制设施 | 弃流初期雨水排入污水系统，后期清洁雨水排入雨水系统 | 3 | 3 |
| 7 | 绿化屋顶建设情况 | 1）种植土质量轻、养分适度和安全环保，无漏水 | 1 | 4 |
|  |  | 2）防水层满足Ⅰ级防水等级设防要求，且至少设置一道具有耐根穿刺性能的防水材料 | 1 |  |
|  |  | 3）排水层与建筑屋顶檐沟、雨水斗有效衔接，保证排水畅通 | 1 |  |
|  |  | 4）乔灌草比例搭配合理，色彩感观较好，季相变化丰富，具有良好的景观效果 | 1 |  |
| 8 | 渗透设施建设情况 | 渗管、渗渠、渗井周边地面及建构筑物无沉降、坍塌，设施结构稳固，无垃圾和淤泥沙，预处理设施、溢流设施和渗渠表面的油脂沉积物得到定期清理，透水性能良好，积水在设计排空时间内完全排空 | 2 | 2 |
| 9 | 新材料、新设备使用情况 | 海绵城市设施采用通过鉴定的新技术、新工艺、新材料、新设备，实际效果优良、维护成本低、设施美观 | 3 | 5 |
|  |  | 生物滞留设施回填土采用无公害工业废渣或回用建筑垃圾 | 2 |  |

Ⅱ评价对象建设效果（20分）

| 序号 | 评价标准 |  | 分值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 评分 | 总分 |
| 9 | 建筑与小区项目 | 1）内涝设计重现期标准降雨情况下，建筑小区内道路中非雨水调蓄区域的积水深度不超过15cm，居民住宅和工商业建筑物的底层无进水现象 | 5 | 20 |
|  |  | 2）超过内涝设计重现期的暴雨，应急措施运行良好，不造成生命及财产损失 | 5 |  |
|  |  | 3）建筑屋顶雨水采用断接方式排至地面海绵城市设施，设置相应消能防冲刷措施 | 5 |  |
|  |  | 4）雨污分流排放，旱天无污水、废水直排现象 | 5 |  |
| 10 | 道路与广场项目 | 1）内涝设计重现期标准降雨情况下，城市道路中一条车道的积水深度不超过15cm | 5 | 20 |
|  |  | 2）超过内涝设计重现期的暴雨，道路行泄通道运行良好 | 5 |  |
|  |  | 3）道路设置径流污染削减设施，初期雨水通过绿色设施净化后排放 | 5 |  |
|  |  | 4）城市道路采用路缘石开口或开孔方式引导雨水进入生物滞留带，开口或开孔处路面低于周边路面5cm～10cm | 2 |  |
|  |  | 5）以自然群落为主，乔灌草比例搭配合理，色彩感观较好， 季相变化丰富，具有良好的景观效果 | 3 |  |
| 11 | 公园绿地项目 | 1）雨污分流排放，旱天无污水、废水直排现象 | 5 | 20 |
|  |  | 2）内涝设计重现期标准降雨情况下，地下空间底层无进水现象；绿地具有调蓄功能，周边道路积水深度不超过15cm | 5 |  |
|  |  | 3）渗透塘、湿塘、雨水湿地、调节塘及其进水口、溢流排水口、前置塘、排空管等及时清理、无沉积物和废弃物，调节塘积水在24h内全部排空 | 5 |  |
|  |  | 4）设置径流污染削减设施，硬化路面初期雨水通过绿色设施净化后排放 | 5 |  |

Ⅲ公众参与程度评价（10分）

| 序号 | 评价标准 |  | 分值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 评分 | 总分 |
| 12 | 加强宣传教育和互动 | 制作海绵城市相关宣传手册、科普视频等宣传资料，设置海绵城市相关标识标牌、宣传专栏 | 2 | 4 |
|  |  | 增加海绵城市互动设施 | 2 |  |
| 13 | 满意度评价（评价样本量不少于30份） | 1）公众对海绵城市设施满意度≥60% | 2 | 6 |
|  |  | 2）公众对海绵城市设施满意度≥80% | 4 |  |
|  |  | 3）公众对海绵城市设施满意度≥90% | 6 |  |

7.2.2海绵城市建设项目建设效果的评分项评价方法应符合本标准第4.0.7条的规定。

8 提高与创新

8.1 一般规定

8.1.1每类评价对象按规定对加分项进行评价。

8.1.2加分项适用于建设效果评价阶段。

8.1.3加分项的得分为各参评项得分之和。当得分大于15分时，应取15分。

8.2 加分项

8.2.1项目的设计、施工、设施具有先进性，作为优秀案例推广，评价分值为3分。

8.2.2项目海绵设计、施工和红线外代征绿地一体设计、一体施工，评价分值为2分。

8.2.3绿地功能完善，海绵城市设施与场地景观融合性高，具备良好的体验感，有效地改善了城市生态环境，提升人民生活品质，评价分值为3分。

8.2.4海绵城市设施具备平急两用功能，非雨季用于老人休闲、儿童娱乐，评价分值为3分。

8.2.5有效削减径流峰值，通过模型分析，在雨水管渠及内涝防治标准下，场地24小时设计暴雨产生的径流峰值不超过开发前，评价分值为2分。

8.2.6采用水量、水质的监测设备，建立信息化海绵城市设施管理系统或平台，掌握海绵城市建设效果的真实效果，评价分值2分。

8.2.8在雨水管线的出口和典型设施的进出口安装在线流量计与在线水质监测仪，且设备能正常运行，评价分值为2分。

8.2.10将雨水回收后纳入雨水交易平台利用，雨水利用设施设置水质监测设施，评价分值为2分。

8.2.11利用新媒体扩大公众宣传面，提高公众对海绵城市的认可度，公众满意度调查结果优良，评价分值为2分。

附录A  海绵城市建设项目评价表

表A.0.1海绵城市建设项目评价表

年 月 日

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评价单位 |  |  |  |
| 申请单位 |  |  |  |
| 项目类型 | □建筑与小区 □城市道路 □城市绿地 □城市广场 |  |  |
| 评分权重 | 专项设计 施工建设 运行维护 建设效果 |  |  |
| 评价阶段 | 指标类型 | 评价得分 | 加权评价得分 |
| 专项设计 评价 | 控制项 | □满足□不满足 | - |
|  | 评分项 |  |  |
| 施工建设 评价 | 控制项 | □满足□不满足 | - |
|  | 评分项 |  |  |
| 运行维护 评价 | 控制项 | □满足□不满足 | - |
|  | 评分项 |  |  |
| 建设效果 评价 | 控制项 | □满足□不满足 | - |
|  | 评分项 |  |  |
| 评价结果 |  |  |  |
| 评价等级 | □一星级（60—74分） □二星级（75—89分） □三星级（90分以上） |  |  |
| 评价意见 及建议 |  |  |  |
| 评价人 | （签名） |  |  |

注：1评分项的评价得分为各阶段评价结果分值，加权评价得分为加入权重后计算所 得的分值。

2评价结果为汇总加权评价得分后的总分值。

表A.0.2海绵城市建设项目阶段性评价表

年 月 日

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请单位 |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  | 物业单位 |  |  |  |
| 项目类型 | □建筑与小区 □城市道路 □城市绿地 □城市广场 |  |  |  |  |  |  |
| 评价阶段 | □专项设计 □施工建设 □运行维护 □建设效果 |  |  |  |  |  |  |
| 指标 类型 | 序号 | 评价标准 | 标准总分 | 参评 与否 | 评价 得分 |  | 评价结果 |
| 控制项 | 1 |  | - |  | □满足□不满足 |  | □满足 □不满足 |
|  | 2 |  | - |  | □满足□不满足 |  |  |
|  | 3 |  | - |  | □满足□不满足 |  |  |
|  |  |  | - |  |  |  |  |
| 评分项 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 参评项总分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价总得分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价意见 及建议 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价人 | （签名） |  |  |  |  |  |  |

注：1控制项、评分项的评价标准可依据本标准规定的各阶段评价条文填写对应编号。

2有不参评条款的，在该条款“参评与否”处填写“X”

附录B  山西省各市年径流总量控制率对应的设计降雨量 一览表

表B 山西省各市年径流总量控制率对应的设计降雨量一览表

| 城市 | 年径流总量控制率对应的设计降雨量(mm) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 40% | 50% | 60% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% |
| 太原 | 5.43 | 7.61 | 10.48 | 14.41 | 16.99 | 20.3 | 24.82 | 31.51 |
| 大同 | 4.13 | 5.64 | 7.58 | 10.22 | 11.94 | 14.03 | 16.74 | 20.47 |
| 阳泉 | 5.85 | 8.22 | 11.21 | 15.41 | 18.23 | 21.98 | 26.97 | 34.69 |
| 长治 | 5.49 | 7.65 | 10.43 | 14.2 | 16.73 | 19.98 | 24.32 | 30.65 |
| 晋城 | 5.99 | 8.46 | 11.7 | 16.14 | 19.13 | 23.01 | 28.32 | 37.56 |
| 朔州 | 4.75 | 6.57 | 8.91 | 12.01 | 14.06 | 16.61 | 19.81 | 24.45 |
| 晋中 | 5.29 | 7.39 | 10.07 | 13.71 | 16.04 | 18.94 | 22.78 | 28.42 |
| 运城 | 5.55 | 7.71 | 10.37 | 13.88 | 16.07 | 18.69 | 22.13 | 26.82 |
| 忻州 | 5.33 | 7.5 | 10.34 | 14.34 | 17.07 | 20.52 | 24.98 | 31.47 |
| 临汾 | 5.57 | 7.85 | 10.84 | 14.76 | 17.27 | 20.41 | 24.75 | 31.56 |
| 吕梁 | 5.21 | 7.29 | 10.07 | 13.79 | 16.28 | 19.51 | 23.89 | 30.17 |

注：数据通过各地级市典型站1994-2023年逐日降雨数据分析计算得出。

本标准用词说明

1为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况均应这样做的词：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的词：正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示允许有选择，在一定条件下可以这样做的词采用“可”。

2条文中指明应按其他有关标准、规范执行的写法为：应符合……的规定或“应按……执行”。

引用标准名录

1《地表水环境质量标准》GB 3838

2《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141

3《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268

4《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303

5《海绵城市建设评价标准》GB/T 51345

山西省工程建设标准

海绵城市建设项目评价标准

DBJ 000- 2024

条文说明

目 录

1 总 则	1

3 基本规定	3

4 评价方法	5

5专项设计评价	7

5.1控制项	7

5.2评分项	9

6施工建设评价	10

6.1控制项	10

6.2评分项	12

7 建设效果评价	13

7.1控制项	13

7.2评分项	14

1 总 则

1.0.1本条是制定本标准的目的和意义。

自2013年中央城镇化会议以来，海绵城市作为城市发展的新理念和新方式，已经成为缓解城市内涝、水资源短缺、雨水径流污染的重要战略举措。随着海绵城市建设的进一步深化、落实和推广，制定并实施统一、规范的建设项目评价标准，对积极引导海绵城市建设健康发展具有十分重要的作用。2022年4月18日，住房和城乡建设部办公厅印发《关于进一步明确海绵城市建设工作有关要求的通知》（建办城〔2022〕17号），进一步明确了海绵城市的内涵和实施路径，并对规划编制、项目设计、建设运维和长效机制等方面提出了清晰的要求，尤其是明确提出了32个“正面清单”和23个“负面清单”，进一步强调了海绵城市建设工程项目效果的重要性。目前，现行国家标准《海绵城市建设评价标准》GB/T 51345已从海绵城市建设效果的角度构建了海绵城市建设评价体系。2023年11月28日，山西省人民政府办公厅印发《关于系统化全域推进海绵城市建设的实施意见》（晋政办发〔2023〕96号），要求各级海绵城市主管部门要组织制定海绵城市建设项目评价标准，指导海绵城市建设项目全过程评价，以评促建，确保海绵城市项目“建一个、成一个”；建立海绵城市建设项目设计、施工及验收的分阶段评价制度，在项目设计文件审查阶段，应重点审查海绵效果评价结果，保证海绵城市项目设计质量；在施工阶段，监管部门应对施工过程规范性和工程质量合格性进行评价，确保海绵城市建设质量；在项目建设工程竣工验收备案前，应当对海绵城市建设效果进行专项评价，评价结果不满足相关规划控制要求的，应当责令相关建设单位进行整改。

由于建设项目是各地市落实海绵城市建设理念的基本落脚点，在综合考虑山西省实际情况及城市发展特点的基础上，本标准以增强全省海绵城市建设评价的科学性、可操作性为根本要求，以提升海绵城市建设项目品质，引导海绵城市建设向好发展为主要目的，建立了一套适宜山西地方特色的海绵城市建设项目评价指标体系，以评促建推进海绵城市系统化全域建设。

1.0.2本条明确了本标准的适用范围。

本标准适用的海绵城市建设项目包含山西省行政区内贯彻海绵城市建设理念并按照相应控制指标要求进行新建、改建、扩建的项目。

1.0.3本条明确了海绵城市建设项目评价应遵循的基本原则。

海绵城市建设项目评价应基于山西地域特色，重点考虑湿陷性黄土建设条件与常规地质条件的差距，实事求是，切实体现评价的公平性。

1.0.4本条明确了本标准与国家及地方现有标准的关系。

海绵城市建设涉及多专业的协调配合，应符合各专业相应的国家、行业标准。海绵城市建设项目进行评价时，除应按本标准的规定执行外，还应符合国家及现行有关标准的规定。

3 基本规定

3.0.1本条确定了本标准的评价对象。

落实海绵城市建设理念的基础是建设项目，建设项目按照城市下垫面的类型主要可分为建筑与小区、道路与广场、公园绿地三类。本标准从具体实施角度出发，将上述类型的项目作为评价对象。

3.0.3本条规定了项目全过程评价。

海绵城市建设与主体工程同步设计、同步施工、同步投用，所以海绵城市建设项目的评价工作应与主体工程的设计、建设、运行等阶段相协调，实行专项设计、施工建设、建设效果的“全过程”评价，目前，通过试点、示范城市建设，海绵城市建设已经从落实理念向建设成效转变，为减少“丑海绵”“贵海绵”等项目落地，通过后评价促进优质海绵项目落地。

3.0.4本条规定了专项设计评价时序。

从设计阶段来看，建筑与小区、绿地、广场类项目一般有方案设计和施工图设计阶段，城市道路项目则为初步设计和施工图设计阶段，其中施工图作为必要的设计阶段，是建设项目最详细、最完整的落地性设计，因此本标准提出将海绵城市建设项目的专项设计评价放在施工图审查阶段进行，并要求一并提供前阶段设计的相关成果和资料。海绵城市专项设计评价可单独进行。通过专项设计评价与管理，提高设计文件质量，为提高项目质量奠定基础。

3.0.5本条规定了施工建设评价和建设效果评价时序。

针对本标准提出的施工建设评价和建设效果评价一并进行的要求，作为项目竣工验收的重要依据，主要是考虑建管同时评价将有利于更好地对比海绵城市的建成情况与运行效果的相符性，避免“重建失管、只建不管”的现象，优化评价程序、节省工作时间，促进建设单位在项目建成后跟踪维护，保障海绵城市设施的建设效果。

3.0.7本条明确了评价过程中申请评价方的申报责任和评价单位的工作要求。

申请评价方应对海绵城市建设的各个阶段进行控制，并按本标准的要求提交相应规划设计图纸、评估分析报告及其他相关资料，所有资料应真实、可靠并具有作为评价依据的完整性。评价单位依据有关管理制度文件，按照本标准要求审查由申请评价方提交的评价资料，其中申请施工建设和建设效果评价的海绵城市建设项目，评价单位还应组织相关专家进行现场考察，进一步审核规划设计要求的落实情况以及海绵城市建设实际效能和运行情况，最后在评价报告中确定项目等级。

4 评价办法

4.0.1本条明确了专项设计评价的方法和内容。

专项设计评价申报时，除提交必要的设计文件外，还应一并提供岩土工程勘察等测试报告及有关数据的相应分析、测试或证明材料。自重湿陷性黄土地区、膨胀土地区、地质灾害防治区、有特殊污染源和其他有特殊保护要求的区域开展海绵城市建设，应提供专题论证报告，由主管部门组织专家进行论证通过，并提交论证意见和整改报告。

4.0.2本条明确了施工建设评价的方法和内容。

只有通过对海绵城市建设项目的施工过程、施工质量予以严格把控，确保项目建设与设计图纸保持一致，设施结构符合建设要求，才能有效发挥各海绵城市设施的“渗、滞、蓄、净、用”功能，有效控制雨水径流的汇集、渗蓄、净化和利用。同时海绵城市建设一直践行低碳绿色的发展理念，项目施工应符合绿色环保要求。

4.0.3本条明确了建设效果评价的方法和内容。

建设效果评价是项目评价的最后阶段，除对相关设施运维措施、系统建设效果进行评价外，本标准还将项目建设全过程中方法、技术、措施等方面的创新、应用及公众满意度评价均纳入此阶段评价内容，以进一步促进海绵城市建设成果的经验总结和推广。建设效果评价应采用现场核实的方式对海绵城市设施的建设效果、景观环境效果、径流控制及整体运行维护效果进行评价。

4.0.4本条确定了海绵城市建设项目评价指标体系的基本构成。

项目评价的各阶段均设控制项和评分项。控制项为评价对象必须满足的要求，评分项为常用技术要求。

4.0.5本条确定了控制项、评分项的评价结果。

控制项是海绵城市建设项目评价的强制性要求，具有一票否决性，即任意控制项不满足，则项目该评价阶段认定为不符合海绵城市建设要求。

评分项是在完全满足控制项要求的基础上，根据评分项条文的规定确定得分或不得分，得分时根据需要对具体评分款项确定得分值，或根据具体达标程度确定得分值，各款得分分值不得超过该款规定的分值总分。

项目评价前应先确定参评条文，若条文中涉及了上位规划或批复中未作要求的建设目标、项目场地不适用的设施应用等内容的，该条文可不参与评价。

4.0.6本条确定了项目评价总得分的计算方法和阶段评价指标权重。

评价总得分由项目专项设计、施工建设、建设效果三个阶段评分项得分加权计算后获得。表4.6中给出了三个阶段的评价指标权重。针对山西省海绵城市现状建设情况，专项设计是海绵城市项目建设质量的基础，后期建设效果直接反映海绵城市建设的质量，因此上述两项在总体评价中权重较高。

4.0.7本条确定了阶段评价的评分项的计算公式。

不同地区的评价对象因所处地域的环境、资源及功能要求等方面的客观差异，会存在部分评价条文不适用评价对象实际情况的现象，对不适用的评分项可不予评定。因此，各阶段评价时的适用评分项的款项数量会减少，相应实际可能达到的满分值也会低于100分。对此，本标准设置了场景折算系数进行“归一化”处理，以保障在全省不同地域环境下海绵城市建设项目评价的公平性，突出评分项的适用性特色。实施评价时，阶段评分项得分应为评价对象在该阶段参评的评分项实际得分值除以参评总分值乘以100确定。

4.0.8本条提出海绵城市建设项目评价等级。

为系统化全域推进海绵城市建设，本标准制定了海绵城市建设项目星级等级评定体系，以便与绿色建筑、绿色生态城区评价的等级相协调，为城市的绿色高质量发展提供统一的评价标准构架。

评分项总得分是星级评定的基本依据。基于实施海绵城市建设全过程评价的要求，在满足控制项条件的前提下，本标准通过设置阶段评价最低分来控制阶段评价成果，以确保全过程评价的合理性和完整性，再以评分项总得分确定项目评价等级。若某阶段评价得分小于最低分要求，则不必继续后续评价步骤。海绵城市建设项目评价的星级结果可作为地方行政主管部门制定和实施海绵城市建设扶持政策、鼓励和促进海绵城市发展的依据。

5专项设计评价

5.1控制项

5.1.2本条明确了系统化全域推进海绵城市对具体项目的要求。

海绵城市建设项目应目标导向和问题导向出发，系统分析问题和需求，具体项目要以提升流域水环境质量，提高排水防涝能力，缓解热岛效应等目标，针对性提出项目建设对区域流域、城市、片区的贡献度。

5.1.3本条明确了专项设计安全性的评价要求。

落实海绵城市建设理念，不能以牺牲用地基本功能、损害现有建设、污染环境、干扰居民正常生活为代价。根据《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》GB 50400的4.1.6条、4.1.7条、4.1.10条规定：在可能造成坍塌、滑坡灾害的地区，自重湿陷性黄土、膨胀土、高含盐土等特殊土壤地质区以及雨水入渗会对居住环境以及自然环境造成危害的地区，不得采用雨水入渗系统；传染病医院、含有重金属污染和化学污染等地表污染严重地区不得采用雨水收集回用系统，有特殊污染源的地区开展海绵城市建设项目，应经专题论证。

5.1.4本条提出了专项设计对雨水利用系统的评价要求。

雨水利用系统在使用过程中存在误接、误用、误饮的危险。雨水利用管道外壁必须涂色或标识，以便防止雨水管道误认为生活饮用水管道并与之连接。“雨水”标识虽然能防止认识且能看到文字的人误饮误用，但无光线时，以及儿童、盲人、文盲人群无法辨认，所以应在取水口上设锁具或专门开启工具。

5.1.5本条提出了专项设计对市政雨水管渠设计标准的评价要求。

城市道路海绵城市建设不能代替城市道路排水系统的排水功能，且不能因为海绵城市建设而降低雨水排放系统设计标准。

5.1.6本条提出了专项设计对雨水入渗方面的评价要求。

本条文规定了海绵城市设施建设不应对道路及附属管线的基础造成影响，防渗措施应满足现行国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268、《城镇道路路面设计规范》CJJ169、《城市道路路基设计规范》CJJ194、《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1及其他相应管线设计、验收规范的相关规定。

5.1.7本条提出了专项设计对场地内涝防治的评价要求。

地形竖向是控制地表雨水径流的基础，专项设计要合理确定场地竖向标高，应确保径流雨水汇入绿色设施，还应符合场地的安全要求，防止雨水倒灌、积水等问题。海绵城市设施建设项目的竖向设计应有利于径流汇入海绵城市设施。同时，应设有超标雨水外排措施，并应控制地面标高，防止区域外雨水汇入地块。既有项目海绵城市建设宜结合现状条件通过优化竖向设计解决地块积水问题。

5.1.10本条规定了专项设计对设计内容和深度的评价要求。

海绵城市建设应参照《建筑工程设计文件编制深度规定》《市政公用工程设计文件编制深度规定》《山西省海绵城市建设设计文件编制规定及技术审查要点》等规定及地方相关标准中对不同设计阶段具体内容和深度的要求进行方案设计、初步设计和施工图设计。其中，方案设计根据海绵城市建设要求，因地制宜确定技术路线，提出径流控制目标及水质净化要求，并结合场地竖向设计，划分汇水分区，布局灰绿设施。初步设计、施工图设计应对上一阶段设计文件进行深化、细化，不得随意更改设计内容，不得降低海绵城市建设标准，以确保海绵城市设计目标和各项指标能够落实到位。

5.1.11本条规定了专项设计对计算校核的评价要求。

海绵城市专项设计要以定量计算分析为依据，各类设施的规模根据控制目标及设施在具体应用中发挥的主要功能，选择容积法、流量法或水量平衡法等方法计算确定。有条件的还可利用模型模拟确定设施规模，进行达标分析和计算验证，对设计方案进行综合评估并结合技术经济分析选择最优方案。施工图设计期间对前阶段设计有重大调整的，应重新进行水文、水力计算。

5.2评分项

5.2.1本条明确了专项设计的评分项评价标准。

专项设计评价根据建筑与小区、道路与广场、公园绿地的项目特点，分别从建设目标达标性、技术措施适宜性和设计文件规范性三个方面分项目类型设置评价指标。

评分项得分的计算有以下几种情况：

1一款条文评判一类性能或技术指标。需要根据达标情况不同赋以不同评分，条文先表述指标评价要点，再将达标情况评判等级以项的形式表达，并按项赋以不同评分，评分从低分到高分排列，表格中的“评分”最高值与“最高得分”相同，“最高得分”即本条“总分”。主要适用于建设目标达标性评价。

2一款条文评判一类性能或技术指标，不需要根据达标情况不同赋以不同评分，评分为固定数值，表格中的“评分”与“总分”相同。该评分项的得分计为0分或“评分”分值。主要适用于加分项及部分建设目标达标性评价。

3一款条文评判多个技术指标，条文先表述指标评价要点，将多个技术指标的评判以项的形式表达，并按项赋以不同评分，表格中的“评分”值和与“总分”相同。该评分项的得分计为0分或达标对应的“评分”分值累计之和。主要适用于技术措施适宜性评价。

4不参评的评分项不计分。

5.2.2本条明确了专项设计评价的评分项得分的计算方法。

6施工建设评价

6.1控制项

6.1.1本条明确了施工单位资格的评价要求。

海绵城市建设要求多专业配合协调，因此施工单位必须具备相关各专业施工的技术能力和综合素质，才能确保项目的顺利完成。安全生产条件是施工安全保障的基础，施工技术标准体系、质量控制和检验制度、环境保护措施及文明生产要求是促使施工单位建设程序化、标准化、系统化及合理化的关键，必须制定必要的管理制度。施工人员的技术水平和专业素养是影响工程质量的重要因素，施工单位配备具有海绵城市建设相关专业知识的技术人员，有助于更好应对施工中遇到的问题，降低工程施工过程中可能的风险。

6.1.2本条明确了施工建设依据的评价要求。

项目的施工建设需要有据可依、有章可循。施工单位需要结合项目合同约定、主管部门审查合格的设计文件和国家、地方规定的相关施工技术标准等编制海绵城市建设项目的施工组织设计，并按照审批成果进行规范化施工、管理，做到有迹可查。

6.1.3本条明确了施工组织的评价要求。

海绵城市建设施工是对原场地的改造过程，改变了场地的原始状态，对周边环境也会造成影响，包括水土流失、土壤、污染、扬尘、噪声、污水排放等。为了有效减小施工对环境的影响，应制定施工组织和全过程的环境保护计划。明确施工中各相关方应承担的责任，将环境保护措施落实到具体责任人，实施过程中开展定期检查，保证环境保护目标的实现。

6.1.4本条明确了施工材料验收的评价要求。

海绵城市建设中涉及的部分原材料在渗透性等方面具有特殊要求，其材料品质会直接影响项目施工质量和建成效果。进场验收应检查每批产品的订购合同、质量合格数、性能检验报告、使用说明书、进口产品的商检报告及证件等，并按国家、地方有关标准规定进行复验，确保施工材料的性能和质量，避免由于使用不合格材料而对工程质量和节能环保带来较大的影响，进而对海绵城市建设项目的质量带来隐患。

6.1.5本条明确了隐蔽分项工程验收的评价要求。

海绵城市建设项目的所有隐蔽工程均应在隐蔽前经验收各方检验合格后，才能予以隐蔽。

6.1.6本条明确了施工验收程序和成果的评价要求。

竣工验收是全面考核建设工作、检查是否符合设计要求和工程质量的重要环节。海绵城市建设项目系统验收后，还应开展联合验收时，由建设单位与规划部门、海绵城市行政主管部门及海绵城市管理相关单位等参加验收。验收过程需对海绵城市相关指标进行评估，满足设计要求。如待验收项目涉及安全、节能、环境保护时，建设单位还应组织专家论证。

项目竣工验收报告中应说明海绵城市建设中绿色设施的落实情况，并附相关证明材料。竣工验收报告及有关文件、资料应尽快备案、完整归档，为后期海绵城市运行维护提供书面技术依据。

6.1.7本条明确了施工建设安全、环保的评价要求。

海绵城市建设是转变城市发展方式、完善城市治理体系、提高城市治理能力、解决城市病等突出问题的一种重要手段，体现了城市建设的先进性。施工过程中发生重大生产、质量和污染事故违反了海绵城市建设的初衷，因此要加强施工单位和技术人员的质量安全意识，避免出现施工图纸不熟悉、施工方案不合理、施工管理不到位等问题，从而导致建设事故和不良影响。

6.2评分项

6.2.1本条明确了施工建设的评分项评价标准。

施工建设评价分别从建设过程管理规范性、项目质量合格性、技术措施环保性三个方面设置评价指标。具体评分项得分的计算情况同5.2.1条文说明。

6.2.2本条明确了施工建设评价的评分项得分的计算方法。

7 建设效果评价

7.1控制项

7.1.1本条明确了海绵城市项目竣工图的要求。

海绵城市建设工程应按照海绵城市主管部门认定的设计文件进行施工，对于未经认定的施工图设计文件施工的，竣工验收应当确定为不合格。通过查阅竣工图、施工图等文件，并进行现场核查，确定海绵城市设施建设是否与施工图一致。

7.1.2本条明确了海绵城市设施运行的评价标准。

海绵城市设施运行应以保障海绵城市建设效应为根本，关闭、改造、拆除设施或运行维护工作不规范、不到位，均可能造成海绵效应的降低或产生次生危害。通过核查竣工验收图纸与项目现场情况的差异、观察设施运行状态、检查设施环境等方法判断设施的系统完整程度、运行效能水平。雨水利用水质可采用现场观察、取样检测等方式进行，有明显黑臭现象的可以认定为不合格。

7.1.3本条提出了内涝防治建设效果的评价标准。

易发生内涝的建筑小区、道路、下沉式立交桥区等区域可采取增加雨水调蓄设施等措施，通过强排和调蓄结合，提高防涝能力。同时在内涝积水区域应设置警示标识和报警系统，配备应急设施及专职管理人员，保证暴雨期间人员的安全撤离，避免安全事故的发生。

7.1.4本条提出了工业厂区径流雨水控制的评价标准。

工业厂区地面污染严重的区域指地面易累积污染物的区域，例如化工厂、农药厂、金属冶炼加工厂、铸造厂、电镀厂、涂装厂、油库、加油加气站等，或环保部门经环境影响评估后要求进行事故及消防水应急收集处理、初期地面雨水收集处理、厂区雨水事故应急处理等环境突发应急措施的场所，对于污染严重的场所初期雨水应进行收集处理。

7.2评分项

7.2.1本条明确了建设效果的评分项评价标准。

建设效果评价分别从通用设施建设运行情况、评价对象建设效果、创新性及公众参与程度三个方面设置评价指标。具体评分项得分的计算情况同5.2.1条文说明。

7.2.2本条明确了建设效果评价的评分项得分的计算方法。