山西省工程建设地方标准

住宅和商务楼宇光纤到房间

（FTTR)工程技术标准

（征求意见稿）

前 言

根据《山西省住房和城乡建设厅关于印发2023年山西省工程建设地方标准制（修）订计划的通知》晋建科字[2023]87号的要求，由山西信息规划设计院有限公司会同有关单位经过深入调查研究，参考相关标准，结合本省千兆光纤网络工程建设的发展情况，编制完成本标准。

本标准共分6章和4个附录，主要内容包括：总则、术语和符号、工程设计、施工要求、工程验收、运行维护等。

本标准由山西省住房和城乡建设厅负责管理，山西省通信管理局负责日常管理，由山西信息规划设计院有限公司负责对具体技术内容的解释。本标准在执行过程中如有意见或建议，请寄送至山西信息规划设计院有限公司(地址：太原市青年路56号，邮政编码：030012，邮箱：sxpdi@vip.163.com)，以供今后修订时参考。

本标准主编单位、参编单位、主要起草人和主要审查人：

主编单位：山西信息规划设计院有限公司

参编单位：中国联合网络有限公司山西省分公司

中国电信股份有限公司山西分公司

中国移动通信集团山西有限公司

主要起草人：郭亚涛 王县平 郭永强 连瑞峰 张  晟

郭霄龙 王  宁 侯丽娟 王志斌 樊勇田

褚凌霞 杨新春 张  伟 荆俊伟 刘瑞红

朱  斌 李清涛 韩丙寅 赵  亮 王红泽

主要审查人：陈志萍 宋大为

目  次

1 总  则	1

2 术语和符号	2

2.1 术语	2

2.2 符号	5

3 工程设计	6

3.1一般规定	6

3.2 系统构成	6

3.3 网络设计	8

3.4 设备配置	11

3.5 户内管网设计	14

3.6 户内光缆设计	16

4 施工要求	18

4.1 施工前检查	18

4.2 设备安装	19

4.3 安全电源及接地要求	20

4.4 设备功能检查与单机测试	21

4.5 光缆布放与连接	22

4.6 系统测试	26

5 工程验收	27

6 运行维护	29

附录A FTTR工程验收检验项目及内容	30

附录B FTTR设备典型规格表	31

附录C Wi-Fi信号覆盖强度参考表	33

附录D 线缆敷设施工操作流程	34

本标准用词说明	38

引用标准名录	39

条 文 说 明	41

Contents

1  General provisions ………………………………………………1

2  Terms and symbols…………………………………………………2

2.1 Terms………………………………… …………………………2

2.2 Symbols……………………………………………… …………5

3 Engineering design ……………………………………………… 6

3.1 Interface of project…………………………………………6

3.2 System composition……………………………………………6

3.3 Network design…………………………………………………9

3.4 Configuration ……………………………………………… 11

3.5 Indoor pipeline network design……………………………14

3.6 Indoor fiber optic cable design…………………………16

4 Construction requirements …………………………………… 18

4.1 Pre construction inspection ………………………………18

4.2 Equipment installation ……………………………………19

4.3 Safety power supply and grounding requirements………20

4.4 Equipment Function Inspection and Single

Machine Testing ………………………………… …………21

4.5 Fiber optic cable layout and connection…………………22

4.6 System testing ………………………………………………26

5 Engineering acceptance   ………………………………………27

6 Operation and maintenance  ……………………………………29

Appendix A FTTR Engineering Acceptance

inspection Items and Content ……………………………………30

Appendix B Typical Specification Table for FTTR Equipment…31

Appendix C Wi Fi Signal Coverage Strength Reference Table …33

Appendix D Cable laying construction operation process ……34

Explanation of the wording used in this standard …………38

List of Referenced Standards ……………………………………39

Article Explanation …………………… …………………………41

1 总  则

1.0.1 为了促进光纤网络的建设升级，满足住宅和商务楼宇千兆业务的需求，规范光纤到房间、光纤到桌面的建设，制定本标准。

1.0.2 本标准适用于山西省内住宅建筑和商务楼宇光纤到房间（FTTR）新建工程，改、扩建工程可参照使用。

1.0.3 住宅和商务楼宇光纤到房间（FTTR）工程应纳入建筑的统一规划和设计中，并应做到安全可靠、技术先进、经济合理、整体美观、维护管理方便。

1.0.4 住宅和商务楼宇光纤到房间（FTTR）工程的配线管网应与建筑物同步设计，同步实施。

1.0.5 光纤到房间（FTTR）工程应选用具有合格检验证书、符合国家有关技术标准的产品。

1.0.6 光纤到房间（FTTR）工程的设计、施工及验收，除应符合本标准外，尚应符合国家、行业和山西省现行相关标准的规定。

2 术语和符号

2.1 术语

2.1.1 住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施    fiber to the home communication facilities in residential districts and residential buildings

指住宅区和住宅建筑内管槽及通信线缆、光配线设备，房间内家居配线箱、房间内管线及各类通信业务信息插座，预留的设备间、电信间等设备安装空间。

2.1.2 设备间    equipment room

住宅区内和商务楼宇内具备线缆引入、安装通信配线设备条件的房屋。

2.1.3 电信间    telecommunications room

建筑内放置光缆终结的配线设备，并进行线缆交接的专用空间。

2.1.4 户内线缆    indoor cable

家居配线箱至户内信息插座之间连接的线缆。

2.1.5 尾纤    tail fiber

一根一端带有光纤连接器插头的光缆组件。

2.1.6 家居配线箱    household distribution box

安装于住宅户内，能完成信息互通与通信业务接入的多功能配线箱体。

2.1.7光纤到房间  Fibre to the room

一种基于光纤的驻地网，通常由一个FTTR主设备和一个或多个FTTR从设备以及连接主设备和从设备的室内光分配网络等组成。FTTR提供终端互联、数据回传、Wi-Fi 协调、网络管理等功能。

2.1.8 FTTR主设备  FTTR main unit

上行连接光纤接入网节点设备，下行提供光接口连接从设备，同时可以实现对从设备的统一管理和配置的网络终端设备。

2.1.9 FTTR从设备  FTTR sub unit

上行通过光纤连接主设备，下行提供无线接入的设备。

2.1.10 FTTR光分配网络  FTTR optical distribution network

点对多点光纤基础设施，可以是完全无源的，由一个或多个通过光缆互连的光分路器构成，也可包含如合波器、滤波器等其它无源光学组件。FTTR光分配网络也可以通过使用光电混合电缆和光电分路器为FTTR从设备提供远程馈电功能。

2.1.11 P2MP   point to multiple point

一种网络通信架构，主要用于一个源点（发送方）向多个目标点（接收方）同时发送数据。

2.1.12 P2P  point to point

P2P是一种以非集中化方式使用分布式资源来完成一些关键任务的系统和应用。

2.1.13通信用光电混合缆(Communication Optical and Electrical Hybrid Cables)

一种应用于通信行业的、由光纤单元和绝缘导线复合而成的、能够同时传输光信号和电能的复合型线缆，本规范中简称为光电混合缆。

2.1.14 光分路器  optical fiber splitter

又称分光器，是一种可以将一路或两路光信号分成多路光信号以及完成相反过程的无源器件，本规范中的光分路器指的是基于光功率分路的器件。光分路器连接业务网络侧端口称为合路侧端口，连接用户侧的端口称为支路侧端口。

2.1.15 光电分路器  optical and electrical hybrid splitter

可提供电源分配的光分路器。

2.1.16 非均匀分路器  uneven splitter

输出端口光功率不均匀分配的光分路器，又称不等比分路器。

2.1.17 用户接入点 the subscriber access point

电信业务经营者和有线电视业务经营者为用户提供业务接入的连接节点。

2.1.18 用户单元 subscriber unit

建筑物内占有一定空间、使用者或使用业务会发生变化的，需要直接与公用电信网互联互能的用户区域。

2.1.19 用户接入点 the subscriber access point

多家电信业务经营者的电信业务共同接入的部位，是电信业务经营者与建筑建设方的工程界面。

2.2 符号

| 英文缩写 | 英文名称 | 中文名称 |
| --- | --- | --- |
| FTTR | Fiber To The Room | 光纤到房间 |
| P2MP | Point to multiple point | 点到多点 |
| P2P | Point to point | 点到点 |
| Wi-Fi | Wireless fidelity | 无线热点/无线网络通信技术 |
| Wi-Fi 4 | Wireless fidelity 4 | 802.11n协议 |
| Wi-Fi 6 | Wireless fidelity 6 | 802.11ax协议 |
| GE | Gigabit Ethernet | 1000M传输速率的以太网 |
| PON | Passive optical network | 无源光网络 |
| EPON | ethernet passive optical network | 以太网无源光网络 |
| XG-PON | 10-Gigabit-capable passive optical network | 10吉比特无源光网络 |
| POTS | Plain old telephone service | 传统电话业务 |
| IP | Internet protocol | 互联网协议 |
| PSTN | Public switched telephone network | 公共交换电话网 |
| AWG | American wire gauge | 美国线规 |
| AC | Alternating current | 交流电 |
| APP | Application program | 应用程序 |
| Andlink | And link | Andlink协议 |
| IPTV | Internet protocol television | 互联网电视 |
| USB | Universal serial bus | 通用串行总线 |
| WLAN | Wireless local area networks | 无线局域网络 |
| PoE | Power over ethernet | 以太网供电 |

3 工程设计

3.1一般规定

3.1.1 新建住宅及商务楼宇固定宽带应采用光纤到户的接入方式，户内应采用光纤布线系统。

3.1.2 新建住宅和商务楼宇通信配套设施的专业分工应符合下列规定：

1 从家居配线箱到房间信息插座之间的户内管网或通道由建设单位负责建设；

2 电信业务经营者和建设单位共用配线箱或配线架时，箱体或配线架由建设单位负责建设；

3 用户接入点外线侧以外的配线设备及光缆由电信业务经营者负责建设，用户接入点用户侧以内配线设备、家居配线箱、信息插座、用户光缆及用户室内线缆由建设单位负责建设。

3.2 系统构成

3.2.1 光纤到房间（FTTR）是一个基于点到多点（P2MP）组网方式，可实现光纤传输和无线网络（Wi-Fi）协同配置的系统。

3.2.2 光纤到房间（FTTR）系统的构成应符合下列规定：

住宅户内和商务楼宇内采用FTTR系统时，以主、从FTTR设备为核心设备构建建筑物室内全光网络系统。上联端口应通过入口设施与公用通信网光线路终端（OLT）互通，下行FTTR光接口通过一个光分路器或多个级联的扩展光分路器，接入多个从FTTR设备，如图3.2.2-1和图3.2.2-2所示。

图3.2.2-1 光纤到房间（FTTR）系统单个光分路器架构

图3.2.2-2 光纤到房间（FTTR）系统多个光分路器级联架构

3.2.3 光纤到房间（FTTR）系统各设备应根据建筑的不同场景和FTTR从设备的数量确定设置的位置，应符合以下规定：

1 住宅场景

- 1)每户应设置家居配线箱，箱体宜设置在户内布线管网的汇聚处；

- 2)住宅户内的光纤接入系统应该采用光纤到房间接入方式，住户内光缆以信息配线箱为中心向住户内各房间的光纤信息插座敷设光缆，对于多层住宅或别墅建筑宜采用分层汇聚方式；

- 3)单个光分路器或级联光分路器可与主FTTR设备设于同一安装位置，级联扩展光分路器宜设置于住宅套内分层处，从FTTR设备宜设置于住宅套内房间；

- 4)FTTR的户内光缆芯数应根据户内各房间对通信及有线电视业务的需求和配置等级确定。户内光缆配置宜符合下表3.2.3的规定：

- 表3.2.3 户内光缆配置

| - 房间 | - 等级 | - 光缆纤芯数量（芯） | - 光缆条数量（条） |
| --- | --- | --- | --- |
| - 主起居室、客厅 | - / | - 1 | - 2 |
| - 除主起居室、客厅以外的房间 | - 低配置 | - 1 | - 1 |
|  | - 高配置 | - 1 | - 1 |

2 商务楼宇场景

1)从FTTR设备分布较为密集，数量较多，光网络光分路器采用级联扩展链路架构时，主FTTR设备宜分为1个或多个群（每1个群接入的从FTTR设备数量不宜超过32个），设置于楼层用户单元内安装的信息配线箱内；

2)从FTTR设备分布较为分散，数量较少，光网络采用单个光分路器架构时宜设置于楼层电信间（弱电间）或用户单元区域的信息配线箱内；

3)单个光分路器宜设置于主FTTR设备安装位置，扩展光分路器宜设置在楼层的用户单元内，从FTTR设备宜按Wi-Fi覆盖需求设置于楼层每一个用户单元或房间内。

3.3 网络设计

3.3.1网络设计应符合下列规定：

1 宜采用单纤双向传输；工作波长应符合现行国家标准《宽带光纤接入工程技术标准》（GB/T 51380）中的有关规定；

2 FTTR主设备上联带宽测算应符合现行国家标准《宽带光纤接入工程技术标准》（GB/T 51380）中的有关规定；

3 FTTR主设备R/S端至FTTR从设备S/R端之间全程光链路衰耗指标应位于0dB～23dB之间。

3.3.2 FTTR主设备功能要求应符合下列规定：

1 上联应支持XG-PON/10G EPON等10G PON接口功能要求；

2 下行光接口应支持通过分光器连接或多级级联从设备，最大从设备接入数量不少于16个；

3 下联应支持上行1.25Gbit/s和下行2.5Gbit/s光接口功能要求；

4 可管理FTTR从设备内置或外设接入的Wi-Fi及路由器功能；

5 可监测和显示工作/故障状态；

6 根据工程需要可提供以太网接口、Wi-Fi接口、POTS接口及USB接口；

7 宜内置电源模块，也可提供外接直流电源输入端口，功耗不宜大于30W。

3.3.3 FTTR从设备功能要求应符合下列规定：

1上联应支持上行1.25Gbit/s,下行2.5Gbit/s传输速率的光接口功能要求。上行光接口为光电复合接口时，同时提供光信号和电源输入；

2 支持接入1000Mbit/s电端口，用于接入各类IP业务终端设备；

3 支持2.4GHz/5GHz双频Wi-Fi6接入；

4 支持PSTN语音接入；

5 FTTR从设备输入直流电压不应小于38V；

6 根据工程需要可提供无线网络（Wi-Fi）和千兆以太网（GE）接口接入各种上网终端。

3.3.4 光分配网络设计应符合下列规定：

1 光分配网络的设计方案应结合入户光缆、建筑室内结构、客户需求等因素综合确定；

2 光纤宜选用G.657a2类单模光纤；光缆芯数宜为单芯或双芯，外护套颜色宜为白色，其光缆特性应符合现行行业标准《室内光缆系列第3部分：房屋布线用单芯和双芯光缆》（YD/T 1258.3）中的有关要求；

3 光缆明线敷设时宜选用隐形光缆，其特性应符合现行行业标准《室内光缆 第7部分：隐形光缆》（YD/T 1258.7）中的有关要求；

4 光缆暗管敷设时宜选用蝶形光缆，其特性应符合现行行业标准《通信用引入光缆 第1部分：蝶形光缆》（YD/T 1997.1）中的有关要求；

5 当光电分路器或FTTR从设备取电困难时宜选用光电混合缆，其特性应符合现行标准《通信用引入光缆 第4部分：光电混合缆》（YD/T 1997.4）中的有关要求，其中光电混合缆中的供电电线规格应符合下列规定：

1)FTTR主设备为单个光电分路器供电时，电线外径不应小于0.813mm（20AWG）。

2)光电分路器为FTTR从设备供电时，电线外径不应小于0.404mm（26AWG）。

3.3.5 FTTR网管系统设计宜采用集中化管理，独立部署，FTTR网管系统应具备以下功能：

1具有对光纤到房间（FTTR）工程系统内的FTTR主设备、FTTR从设备及Wi-Fi网络进行统一管理能力；

2可实时地对网络拓扑结构、设备运行信息，实现检测和配置；

3可实现远程故障定位，自动识别网络干扰、覆盖、连接状况及设备类故障快速分析；

4可实现对室内Wi-Fi网络运行参数优化；

5具有安全认证管理的功能。

3.4 设备配置

3.4.1 FTTR主从设备安装位置设计应结合室内线缆走向路由及敷设安装、运行维护等多种因素，并应符合下列规定：

1住宅内的客厅或家居配线箱处宜设置FTTR主设备。卧室、书房、厨房宜各设置1个FTTR从设备；

2 商务楼宇内的每个业务房间宜配置1个FTTR从设备，当室内未划定功能区域时，宜约40㎡面积设置1个FTTR从设备，或按楼层平面规划布局设置。FTTR主设备宜设置于单位或公司机房内的信息配线箱或网络柜中；

3 当室内设置1个FTTR主设备和1个FTTR从设备，宜成对角放置；当室内设置1个FTTR主设备和2个FTTR从设备，宜成“品”字形放置。

3.4.2 FTTR主从设备可采用桌面式、面板式、插座式、吸顶式安装或机柜内安装，安装环境应符合下列规定：

1 桌面式安装环境应符合下列规定：

1)应选择覆盖区域中心位置或开阔处进行安装；

2)不应放置在金属屋内、承重墙内或金属支架下；

3)不应靠近易燃物品摆放，避免阳光直射，远离潮湿、油腻、腐蚀和强磁的环境；

4)不应与其他发热设备堆叠摆放；

5)天线的方向上不要有遮挡物；

6)不宜放置于地面，应保持一定的高度，一般宜放置于桌/柜面上。

2 面板式或插座式安装环境应符合下列规定：

1)面板式宜安装于具备AC 220V电源插座旁；且距地面高度应与电源插座距地面高度相同，应不低于300mm；

2)插座式宜与光电混合缆配合使用，宜安装于侧墙面上，安装高度可根据用户要求设定。

3 吸顶式安装位置应符合下列规定：

1)宜选择覆盖区域中心的正上方位置；

2)不宜安装于天花板、吊顶内。

4 机柜内安装环境要求应符合现行行业规范《有线接入网设备安装工程设计规范》（YD/T 5139）中的有关规定。

3.4.3光/光电分路器设计应符合下列规定：

1当FTTR从设备采用桌面式安装时，宜选用光分路器；当FTTR从设备采用吸顶式或面板式安装时，宜选用光电分路器；

2光/光电分路器宜选用面板式，应具有1类激光产品说明标记，其标记应符合现行国家标准《激光产品的安全第1部分：设备分类、要求》（GB 7247.1）中的有关要求。

3光分路器选用宜符合以下要求：

1)等比光分路器宜选用1×4和1×8型号，其光学性能应符

- 合现行行业标准《平面光波导集成光路器件 第1部分：基于平面光波导(PLC)的光功率分路器》（YD/T 2000.1）中的有关要求；

- 2)不等比光分路器宜选用1×5和1×9型号，其光学性能应符

- 合现行行业标准《全光纤型分支器件技术条件》（YD/T 1117）中的有关要求；

4光电分路器选用除了满足光分路器的选用要求外，还应符合下列规定：

1)光电分路器应具有电源或光电混合端口；

2)光电分路器的电源为电源输入端口，应采用现场外置AC 220V交流电源适配器供给的方式；

3)光电分路器的电源为光电混合输入端口，应采用FTTR主设备供给的方式；

4)光电分路器的电源端口输出直流电压应为48V～57V；

5)光电分路器内的直流电源模块应具有输入过流保护、输入欠压保护、输出过压保护、输出过流保护等功能。

5 光/光电分路器设置宜符合以下要求：

1)光/光电分路器级联时，级联数不宜大于4级；

2)光/光电分路器宜设置于居住建筑内的信息配线箱、公共建

筑内的电信间或设备间等光缆汇聚点位置；

3)电源输入的光电分路器时,宜设置于具备AC 220V带保护接地的单相交流单元插座旁。

3.4.4光纤面板设计应符合下列规定：

1光纤面板宜采用标准86系列面板，底盒深度不应小于60mm；

2光纤面板宜设置于电源插座旁，面板底边应与电源插座底边平行，距地高度宜为300mm；当采用PoE或光电混合缆进行远程供电时，其安装位置可不受电源插座位置的限制；

3光纤面板应具有1类激光产品说明标记，其标记应符合现行国家标准《激光产品的安全 第1部分:设备分类、要求》（GB 7247.1）中的有关要求；

4光纤面板过纤盒宜设置于下列位置：

1)导管直线敷设时，每30m处；

2)导管弯曲敷设时，有1个转弯且暗管长度大于20m时；

3)导管弯曲敷设时，有2个转弯且暗管长度不大于15m时；

4)导管弯曲敷设时，路由中有反向（U形）弯曲的位置；

5单芯光缆成端宜选用单纤面板盒；双芯光缆成端宜选用双纤面板盒；

6 光纤面板端口宜采用SC或小微化接口光纤适配器。

3.4.5 室内光纤基础设施：由光缆、光分路器、光缆面板构成的室内光纤基础设施，实现主从FTTR设备的全光纤连接。室内光纤基础设施可以在前装时由开发商负责建设，也可通过电信运营商的专业施工团队进行现场施工改造。

3.5 户内管网设计

3.5.1 新建筑户内光缆导管应采用暗管敷设；在改建建筑物内，宜采用原有暗管敷设，当不具备暗管敷设条件时，也可采用明管暗线或明线敷设。

3.5.2 住宅内的家居配线箱至卧室、书房、餐厅和卫生间应布放导管。商务楼宇内的机房或信息配线箱中至各业务房间应预留布线通道。

3.5.3 住宅建筑套内线缆导管敷设可采用金属导管或阻燃型硬质塑料管，暗敷设的金属导管管壁厚度不应小于1.5mm，暗敷设的塑料管管壁厚度不应小于2.0mm。

3.5.4 暗敷设在钢筋混凝土现浇楼板内的布线导管最大外径不应大于楼板厚度的1/3，暗敷设在垫层的线缆保护导管最大外径不应大于垫层厚度的1/2。埋设在墙体内的导管外径不应大于50mm，导管外径宜为15mm～25mm。与卫生间无关的线缆导管不得进入和穿过卫生间，卫生间的线缆导管不应敷设在有水的区域。

3.5.5 导管暗敷设应符合下列规定：

1 导管直线敷设每30m处，应加装过路箱（盒）；

2 导管的连接宜采用专用附件；

3 导管弯曲敷设时，其路由长度应小于15m，且该段内不得有S弯。连续弯曲超过两次时，应加装过路箱（盒）；

4 导管的弯曲部位应安排在管路的端部，管路夹角不得小于90°；

5 导管弯曲半径不得小于该管外径的10倍，引入线导管弯曲半径不得小于该管外径的6倍；

6导管内宜穿放不少于一根带线，带线中间不得有接头；

7 导管管口伸出地面部分应为25mm～50mm。

3.5.6 导管明敷时，在距接线盒300mm处、弯头处两端和直线段每隔3m处，应采用管卡固定。

3.5.7 导管在穿越建筑结构伸缩缝、沉降缝、变形缝时，应采取补偿措施。

3.6 户内光缆设计

3.6.1 光缆的敷设安装设计应符合下列规定：

1在新建、扩建建筑物内，光缆应采用暗管敷设；在改建建筑物内，宜采用原有暗管敷设，当不具备暗管敷设条件时，可采用明管暗线或明线敷设，明线敷设时应考虑安全可靠、美观和高效，线缆敷设施工要求要符合现行行业标准《信息通信综合布线系统场景与要求 住宅》(YD/T 1384-2023)中的有关要求；

2光缆路由应选择距离短、安全和经济的路由；

3同一根导管内敷设多根户内光缆时，弯导管的管径利用率应为40％～50％，直线管路的管径利用率应为50％～60％，截面利用率应为25％～30％；槽盒内的截面利用率应为30％～50％；

4光缆采用明线敷设时，应符合下列要求：

1)采用钉固方式时，卡钉间距应为不应大于0.5m；

2)阴阳转角处应采用转角保护件保护固定；

3)对易触及的部分可采用塑料管或钢管保护；

4)光缆与其他管线交叉或相邻时，应按防护要求采取保护隔离措施；

5)光缆与其他管线平行敷设时，净距要求应符合现行国家标准《综合布线系统工程设计规范》（GB 50311）中的有关规定；

5穿越墙体时应用塑料管保护；

6光缆敷设安装时的弯曲半径、拉伸力、压扁力应符合本规范表4.4.1-1、表4.4.1-2条款要求；

7光电混合缆的设计应符合下列规定：

1)光电混合缆宜敷设于暗管内；明线敷设时，应穿塑料管保护；

2)采用低压安全电压供电，直流电压应为48V～57V，每段光电混合缆的供电距离不宜大于150m；

3)光电混合缆不得敷设在热力管道、燃气管道旁；

4)光电混合缆的其他设计要求应符合现行行业规范《通信用光电混合缆工程技术规范》（YD/T 5242）中的有关规定。

3.6.2光连接线（软跳线）设计符合下列规定：

1光连接线宜选用非金属加强构件、紧套光纤、低烟无卤阻燃聚烯烃护套终端光缆组件用室内光缆，外径宜为2.0mm；

2光连接线两端的插头应与适配器适配，光纤类型应与光纤链路兼容；

3光连接线长度应合理，预留长度不宜大于0.5m。

3.6.3光缆成端设计应符合下列规定：

1光缆成端宜采用带光纤活动连接器的尾纤现场熔接的方式，熔接处应加以保护；每个接续点的熔接损耗值应符合表3.6.3的要求：

表3.6.3  单模光纤熔接损耗要求（dB）

| 单纤 |  | 光纤带 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 双向平均值 | 单向最大值 | 双向平均值 | 单向最大值 |
| ≤0.08 | ≤0.1 | ≤0.2 | ≤0.25 |

2光缆成端的光纤接头衰减限值应符合现行国家规范《通信线路工程设计规范》（GB 51158）中的有关规定；

3光电混合缆宜采用预制成端；如不具备预成端或者预成端损坏时，可以采用熔接或者现场组装预埋光纤连接器成端，应符合现行行业规范《通信用光电混合缆工程技术规范》（YD/T 5242）中的有关规定。

4 施工要求

4.1 施工前检查

4.1.1施工前应用光功率计检查入户光缆的接收光功率是否达标。若不达标，则停止施工，反馈入户光缆整改需求；若达标，则记录数据。

4.1.2检查施工现场环境的防火、用电及其他安全措施并应符合现行行业规范《通信建设工程安全生产操作规范》（YD 5201-2014）中的有关规定。

4.1.3明线敷设光缆项目，应核对设计图纸，检查光缆路由是否有尖锐器物，以及妨碍光缆敷设的其他障碍物。

4.1.4暗管敷设光缆项目，施工前应检查下列内容：

1检查建筑内暗管中是否预留穿线铁丝、线缆等；

2检查信息配线箱内是否配置电源线、接地线等。

4.1.5器材设施检查应符合下列规定：

1进行器材检查时，应有建设方代表或监理方代表和施工方代表同时在场。检查结果需要各方同时签字确认；

2器材的规格、程式、型号和数量应符合设计要求。外包装完整无破损，包装内合产品检验格证、测试资料完整；

3光缆检查。检查光缆外观有无破损，核对出厂资料。不符合设计要求的光缆，不得在工程中使用；

4光/光电分路器检查应符合下列要求：

1)光/光电分路器和光纤连接器件应外观平滑、端面洁净、无油污、毛刺、伤痕及裂纹等缺陷；

2)各零部件组合应严密、平整，连接器插头与适配器的插拔应平顺、轻巧；

3)连接器件的接续模块、成端模块、信息点及其他插件的部件应完整，材质应符合有关规定；

4)测试光/光电分路器的插入损耗，测试结果应符合设计要求。

5 FTTR主从设备检查应符合下列要求：

1)设备成品外观完好，无损坏、变形、脏污；外箱标贴应完好，字迹清晰完整，标签条形码应可辨、能扫描；

2)依据设备装箱单对设备实物进行核对，确认合同号、收货单位、工程名称、包装箱号、包装箱件数等准确无误，并做好记录；

3)检查设备出厂测试记录，并符合设计要求。

6 施工机具仪表检查应符合下列要求：

1)各种施工机具应经检查确认符合要求后，方可使用；

2)手持式电动工具的电源线应采用橡胶护套铜芯软电缆，中间不得有接头；

3)工程中使用的仪器、仪表，应在检定部门调校后确定的有效周期内。

4.2 设备安装

4.2.1 FTTR主从设备、光/光电分路器、设备连接线终端位置、型号和数量应符合设计要求。

4.2.2设备安装应符合下列要求：

1 FTTR主设备安装于机柜内时，不宜堆叠放置；安装要求应符合现行行业规范《有线接入网设备安装工程验收规范》（YD/T 5140）中的有关规定；

2 房间内安装FTTR从设备与信息点86底盒为预埋或明装的固定方法，宜高出地面300mm。固定螺丝需拧紧，不应产生松动现象；

3 插座面板应有标签，以颜色、图形、文字表示所接终端设备的类型；

4 机柜、家居/信息配线箱等设备的安装宜采用螺栓固定；

5 在抗震设防地区，设备安装应采减震措施，并按规定进行基础抗震；

6 标准机柜内安装设备、线缆、端口等应有明显的标识；

7 面板式或吸顶式设备安装应端正牢固，固定螺丝需拧紧，固定螺栓应不少于3颗且不应产生松动现象；

8 插座式设备安装，设备正前方不宜有遮挡物；

9 桌面式设备安装，设备上方不应堆积物体；

10 应对设备连接端子进行标识。

4.2.3设备连接线安装应符合下列要求：

1应留有余长、排列整齐、绑扎松紧适度，上方不得有重物压迫；

2尾纤和光纤连接线的静态弯曲半径应符合下列规定：

1)G.652D光纤不应小于30mm；

2)G.657a2光纤不应小于15mm。

4.3 安全电源及接地要求

4.3.1 FTTR场景中所使用到的所有设备和管道材料等，都应符合有关建筑规范的防火要求。

4.3.2对于商务楼宇场景中FTTR主设备需要考虑接地，设备机柜的接地采取联合接地，即柜体的保护接地（包括屏蔽接地和建筑防雷接地）与楼体共同合用一组接地体的联合接地方式。

4.3.3 FTTR设备需要考虑有防雷击保护的设计，如使用光电复合缆时，需考虑防雷击等安全问题。对于公共建筑配线间内设备机柜严格执行《建筑物防雷设计规范》（GB 50057-2010）以及《通信局（站）防雷与接地工程设计规范》（GB 50689-2011）。

4.4 设备功能检查与单机测试

4.4.1设备加电之前，应检查各种连接线并符合FTTR主从设备、光电光分路器的安装说明书要求。

4.4.2检查下列告警功能应符合设备技术文件的规定：

1电源故障；

2 FTTR主设备与FTTR从设备之间断纤(LoS)；

3 FTTR从设备掉电。

4.4.3设备基本功能检查应符合下列规定：

1启动及上电加载完成后，系统状态应正常；

2掉电重启后，业务应能快速恢复；

3应检查设备是否加入网管系统。

4.4.4 FTTR主从设备检查测试应符合下列规定：

1测试FTTR主设备上下行接口平均发射光功率应符合设计要求；

2测试FTTR从设备上行接口平均发射光功率应符合设计要求。

4.5 光缆布放与连接

4.5.1一般要求

1 户内光缆在敷设时不应超过所选用光缆的最大拉伸载荷和压扁力。当户内光缆为扁形光缆时，应在扁平方向进行弯曲，户内光缆及光电混合缆所允许的最小弯曲半径应符合表4.5.1-1规定，光缆敷设安装的允许的拉伸力和压扁力应符合表4.5.1-2中的规定。

表4.5.1-1 光缆敷设安装的最小弯曲半径

| 类别 | 光纤类型 | 最小动态弯曲半径（mm） | 最小静态弯曲半径（mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 光缆 | OM3、0M4、0M5 | 20D或20H，且≥20mm | 10D或10H，且≥10mm |
|  | B1.3 | 20D或20H，且≥60mm | 10D或10H，且≥30mm |
|  | B6a1、B6a2 | 10D或10H，且≥30mm | 5D或5H，且≥15mm |
|  | B6b2、B6b3 | 10D或10H，且≥20mm | 5D或5H，且≥10mm |
| 光电混合缆 | B6a2 | 15D或15H | 10D或10H |
| 注1:动态弯曲指弯曲时伴随有拉力，例如安装和移动使用期间，静态弯曲指单纯地弯曲，例如固定使用期间。 注2：D为外形为圆形的光缆或光电混合缆的外径，H为外形为扁形的光缆或光电混合缆的高度。 |  |  |  |

表4.5.1-2 光缆敷设安装的允许的拉伸力和压扁力

| 类别 | 允许拉伸力（N，最小值） |  | 允许压扁力（N/100mm，最小值） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 短期 | 长期 | 短期 | 长期 |  |
| 蝶形光缆 | 80 | 40 | 1000 | 500 | GJXFH |
| 隐形光缆 | 10 | - | 1000 | 300 |  |
| 光电混合缆 | 120 | 60 | 1000 | 500 |  |

3 光缆预留长度应符合下列规定：

1)光缆在配线柜（架）处光缆预留长度为3.0～5.0m；

2)在光/光电分路器、FTTR主从设备旁，光缆预留长度不宜大于0.5m；

3)光缆在楼层光缆配线箱处预留光纤长度为1.0～1.5m；

4)光缆在家居配线箱终接时，预留长度应不小于0.5m；

5)光缆在光纤信息插座终接时，预留长度应不宜小于0.5m；

6)光缆在楼层、室外墙体上安装的配线箱的预留长度应不小于1.0m；

7)用户光缆纤芯在用户侧配线模块不做终接时，应保留光缆后期施工时的预留长度。

4 严禁光缆打小圈及弯折、扭曲。

5 在敷设光缆的全过程中，应保证光缆外护套不受损伤，密封性能良好。

4.5.2光缆的规格、数量、敷设路由、敷设方式及布放间距应符合设计要求；

4.5.3蝶形光缆采用暗管敷设时，应符合下列规定：

1将光缆绑扎在牵引绳或穿管器的牵引头上，并用胶带绑扎固定，绑扎固定不应小于2处，重合长度不应小于100mm；

2在暗管的另一端匀速抽出，直至光缆被拉出，拉出长度不宜小于500mm；

3当敷设多条光缆时，暗管使用截面积应符合现行国家规范《综合布线系统工程验收规范》（GBT 50312）中的有关规定。

4.5.4隐形光缆采用明线敷设时，应符合下列规定：

1采用钉固、线槽、波纹管保护方式敷设光缆时，应符合现行行业规程《光纤到户（FTTH）工程施工操作规程》（YD/T 5228）中的有关规定；

2采用PVC透明防水贴敷设光缆，应符合下列规定：

1)粘贴的表面应光滑平整，无开裂、水渍和灰尘，不能是白漆墙面等易脱落的表面；

2)光缆粘贴固定后，应挤压排出透明防水贴与墙之间的空气，使其粘合紧密。

3采用热熔杆敷设光缆，应符合下列规定：

1)施工墙面应光滑平整，无开裂、水渍和灰尘，不能是白漆墙面等易脱落的表面；

2)热熔杆上的热熔温度恒定，应能充分熔化光缆的热熔胶；

3)热熔杆与被粘接平面应尽量垂直，贴合墙面匀速滑动，滑动速率不宜大于1.5m/min；

4)阳角处，应在拐角处粘贴拐角保护器；

5)光缆贴地、过门场景，应用热熔胶将光缆完全封闭，不能裸露。

4采用热熔胶枪点胶敷设光缆时，应符合下列规定：

1)直线路段，每间隔150mm～200mm进行点胶；

2)转角处，距离转角点50mm点胶，且禁止打扭；

3)阳角处，应在拐角处粘贴拐角保护器；

4)光缆贴地、过门场景，应用热熔胶将光缆完全封闭，不能裸露。

4.5.5光电混合缆敷设时，应符合下列规定：

1室内型光电混合缆安装时环境温度应不低于-5℃，室外型光电混合缆安装时环境温度应不低于-15℃；

2光电混合缆中的馈电线导体的工作温度不得高于70℃；

3 混合缆安装施工时最小弯曲半径应不小于成品缆外径的15倍，其中扁平形和蝶形混合缆应不小于短轴长度的15倍，在布放定位及运行时混合缆最小弯曲半径应不小于成品缆外径的10倍，其中扁平形和蝶形混合缆应不小于短轴长度的10倍；

4 混合缆安装施工时所施加的最大拖拽力应不大于其拉伸试验时的短期拉伸力；

5光电混合缆安装时不得使包装盘处于平放位置；

6光电混合缆的其余敷设安装要求应符合现行行业规范《通信用光电混合缆工程技术规范》（YD/T 5242）中的有关规定。

4.5.6光缆接续应符合下列要求：

1隐形光缆和蝶形光缆的接续应符合现行行业规程《光纤到户（FTTH）工程施工操作规程》（YD/T 5228）中的有关规定；

2光电混合缆接续应符合现行行业规范《通信用光电混合缆工程技术规范》（YD/T 5242）中的有关规定。

4.5.7光纤面板安装要求：

1光纤面板的安装位置应该隐蔽且易于跳接；

2盖上光纤面板的上盖，注意不要损伤光缆；光缆固定后，应满足光纤的弯曲半径要求。

4.6 系统测试

4.6.1系统测试应符合下列规定：

1应测试FTTR主设备与FTTR从设备之间的光纤链路全程衰减。

2应根据系统采用相应的上行和下行波长测试FTTR光分配网的衰减，测试结果应符合设计要求。

4.6.2应测试FTTR从设备的入纤光功率且小于FTTR从设备接收光功率要求。

4.6.3手机APP测试应符合下列要求：

1应正确显示FTTR主从设备之间接入关系、接入终端数、FTTR主从设备信息及接入速率；

2应支持对室内网络的Wi-Fi热点开关、功率进行统一设置；应支持对FTTR主从设备进行远程重启、远程开关等；应支持其他Andlink协议的设备快速连接。

5 工程验收

5.0.1 FTTR工程质量验收应符合下列规定：

1检验光缆走向，光缆预留盘留收纳状态，安装美观；

2检验阴阳角、转角及光纤面板内的光缆转弯半径不应小于表4.4.1-1中的规定；

3光电混合缆验收应符合现行行业规范《通信用光电混合缆工程技术规范》（YD/T 5242）中的相关规定；

4检验FTTR主设备和FTTR从设备之间的接收光功率应符合下列规定：

1)P2MP模式下，接收光功率为0dBm～23dBm；

2)P2P模式下，接收光功率为0dBm～6dBm。

5检验设备安装固定，指示灯显示正常；

6光纤连接器或光/光电分路器验收应符合下列规定：

1)光纤连接器端面应洁净，插接牢固；

2)暂时未用的光端口或光纤连接器端面应用防尘帽保护；

3)带锁扣或螺旋装置的插件，插接后应将锁扣扣紧或拧牢；

7检验线缆和设备标签标识，内容应清晰可辨认，固定可靠。

5.0.2网络性能验收应符合下列规定：

网络性能指标应符合现行行业标准《宽带互联网业务体验网络评分计算方法 网页/视频、测速业务》（YD/T 3341-2018）中的相关规定；千兆宽带体验关键指标见表5.0.2-1，千兆宽带Wi-Fi关键指标见表5.0.2-2。

表5.0.2-1 千兆宽带体验关键指标

| 验收项 | 验收内容 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| 测速 | 有线连接光猫千兆口中进行测速 | 下载速率大于套餐的90% |
|  | 5GHz Wi-Fi在线常上网的区域，例如客厅、卧室、书房等多个地点测速 | 建议：下载速率≥套餐的90% |
| 业务体验 | 用户常用区域使用5GHz Wi-Fi拨测网页 | 建议：MOS≥4 |
|  | 用户常用区域使用5GHz Wi-Fi拨测视频 | 建议：MOS≥4 |
|  | 用户常用区域使用5GHz Wi-Fi拨测游戏 | 建议：MOS≥4 |

表5.0.2-1 千兆宽带Wi-Fi关键指标

| 检测项 | 检测内容 | 检测标准 |
| --- | --- | --- |
| 光调制解调器 | 光调制解调器型号、单双频、GE接口 | 千兆或万兆双频光调制解调器 |
| 新建房屋光纤覆盖 | 每房间光纤是否部署 | 各房间光纤均已部署 |
| 老旧房屋网线/光纤连接 | 家庭路由器与ONT之间的网线连接是否正确 | 路由器应连接ONT的千兆口或以上 |
|  | 从ONT/家庭路由器与ONT之间的网线是否满足千兆速率要求 | 使用光纤/六类网线 |
| Wi-Fi信号 | 在经常上网的区域，例如客厅、卧室、书房两个地点以上测量Wi-Fi信号强度 | 建议：5GH Wi-Fi信号≥-60dbm |

6 运行维护

6.0.1运行维护管理单位应建立健全完善、可行的维护管理制度，并应对操作人员进行维护质量检查。

6.0.2运行维护管理单位应对维护工作建立技术资料档案并妥善保管，技术资料应真实、完整、齐全。

6.0.3运行维护管理单位应对操作人员的权限进行管理和记录。

6.0.4应定期检查FTTR主从设备的运行状态。

6.0.5 FTTR用户可通过手机APP自主运行维护FTTR网络，实现FTTR全光组网的自助、简易管理和运行维护。

附录A FTTR工程验收检验项目及内容

表A 工程验收检验项目及内容

| 序号 | 阶段 | 检验项目 | 检验内容 | 检验方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工前检查 | 设备安装环境 | 建筑物内布线和安装光网关环境条件 | 施工前检查 |
|  |  | 器材检验 | 规格、梳理和检查； 光缆/光电缆及连接器 |  |
| 2 | 线缆敷设及连接 | 室内光缆/光电混合缆 | 管孔孔位及占用梳理； 敷设路由； 线缆保护措施； 线缆接续与成端 | 随工检查 |
| 3 | 系统测试 | 光纤链路测试 | 光纤链路衰减值及记录 | 随工检查 竣工检验 |
| 4 | 工程竣工验收 | 竣工技术文件 | 清点、交接技术资料 | 竣工检验 |
|  |  | 工程验收评价 | 考核工程质量，确认检验结果 | 竣工检验 |

附录B FTTR设备典型规格表

表B-1 FTTR主设备典型配置表

| 组网方式 |  | P2MP | P2P |
| --- | --- | --- | --- |
| 网络侧接口 |  | 1个，10G EPON（非对称）/10G EPON（对称）/XG（S）-PON | 1个，10G EPON（非对称）/10G EPON（对称）/XG（S）-PON |
| 用户侧接口 | 光口 | 1个GPON口 | 光口：3～4×GE |
|  | 电口 | 4×GE（宜包含1个2.5GE） | 至少1×GE，建议2×GE及以上（宜包含1个2.5GE） |
|  | POTS接口 | 1个 | 1个 |
|  | WLAN接口 | 2.4GHz 802.11ax（2×2）+5GHz 802.11a ×（2×2）及以上 | 2.4GHz 802.11ax（2×2）+5GHz 802.11ax（2×2）及以上 |
|  | 其它接口 | 1~2个USB Host接口（宜支持USB3.0） | 1~2个USB Host接口（宜支持USB3.0） |

表B-2 FTTR从设备典型配置表

| 组网方式 |  | P2MP | P2P |
| --- | --- | --- | --- |
| 网络侧接口 |  | 1×GPON口（宜XG(S)-PON口） | 1×GE（光） |
| 用户侧接口 | 以太网接口 | 电口：2～4个GE口 | 电口：2～4个GE口 |
|  | WLAN接口 | 2.4GHz 802.11ax（2×2）+5GHz 802.11ax （2×2）及以上 | 2.4GHz 802.11ax（2×2）+5GHz 802.11ax （2×2）及以上 |
|  | 其它接口 | 可选支持USB Host | 可选支持USB Host |

附录C Wi-Fi信号覆盖强度参考表

Wi-Fi信号强度应满足居住建筑和公共建筑内部的覆盖范围，具体参考指标如表C-1所示。

表C-1 Wi-Fi信号强度的覆盖范围参考指标

| 频段（Hz） | 覆盖范围 | 信号强度 |
| --- | --- | --- |
| 2.4G（2×2） | 10米无间隔 | -50dBm |
|  | 5米隔一堵墙 | -50dBm |
|  | 8米隔两堵墙 | -60dBm |
| 2.4G（4×4） | 10米无间隔 | -50dBm |
|  | 5米隔一堵墙 | -50dBm |
|  | 8米隔两堵墙 | -60dBm |
| 5G（2×2） | 5米无间隔 | -40dBm |
|  | 5米隔一堵墙 | -50dBm |
| 5G（4×4） | 5米无间隔 | -40dBm |
|  | 5米隔一堵墙 | -50dBm |

附录D 线缆敷设施工操作流程

D.1 施工指导

住宅布线施工界面主要涉及从家居信息箱至各房间信息插座之间的线缆布线作业。从施工方式上可大致分为暗敷设和明敷设两种方式。

住宅套内新装修时，布线通常采用暗敷设施工方式,线缆线路导管的设计宜与住宅套内其他设施的暗管线路整体布局相结合;住宅套内已装修需要进行布线时，可视情况采用暗敷设或明敷设方式，当没有可用暗管时，可采用明敷设方式。

D.2 暗敷设施工

D.2.1 方式一:利用原有线缆牵引安装

在施工前，与住宅用户协商确认可抽出的线缆，例如电话线、对称电缆或同轴电缆等，施工时可参考以下操作步骤。

----宜采取布线润滑剂等措施，确保布放时的线缆拉力不超过其允许值。

----利用原有的并可抽动的线缆或预埋绳。

----将线缆头部或者微型连接器通过牵引绳绑定。

----从另一端反向拉出，成功部署线缆在导管内。

D.2.2 方式二:橄榄头弹簧穿管器

橄榄头弹簧穿管器施工方式可参考以下操作步骤。

----宜采取布线润滑剂等措施，确保布放时的线缆拉力不超过其允许值。

----使用橄榄头弹簧穿管器穿管，直到穿通导管。

----剪一段约50cm的牵引绳，将穿管器的头部和牵引绳一端缠绕固定，将线缆头部或者微型连接器与牵引绳另一端固定。匀速抽出穿管器，将线缆引出管孔，完成穿管，

D.3 明敷设施工

D.3.1 方式一:PVC透明防水贴施工(仅适用于光纤布线)

当选择PVC透明防水贴施工时，宜采用双折防水贴、隐形光缆和双面胶，可参考以下操作步骤进行施工。

----测量并选择合适长度的隐形光缆。

----规划路由，标注落定位置和弯曲参考线。

----擦拭墙面和踢脚线，确保无水渍和灰尘。

----沿规划路线铺设双面胶。

----一边撕开双面胶，一边将隐形光缆较宽的一面粘贴到双面胶正中间。

----撕开PVC防水贴，然后将防水贴覆盖粘贴到隐形光缆上。

----光缆固定后，尽量挤压排出透明防水贴与墙(踢脚线)之间的空气，使其黏合紧密。

D.3.2 方式二:自带热熔胶(外配冷凝胶或外配热熔胶棒)隐形光缆(仅适用于光纤布线)

在不破坏住宅用户原有装修布局的情况下,可采用隐形光缆进行室内布线。隐形光缆可通过热烙胶枪、手持加热工具或冷凝胶粘贴在室内墙体表面(例如，门框、踢脚线等位置)，完成敷设。宣在易段落的光缆外层，再粘贴一层透明防水贴，以加强防护，延长隐形光缆的使用寿命。

D.3.3 方式三:户内明槽盒方式(通常适用于对称电缆布线)

户内明槽盒方式主要适用于在无旧暗管可利用的情况下,注重户内线缆防护,可接受槽盒对装修布局影响的住宅场景。

明槽盒安装方式主要有两种，采用双面胶粘贴方式和螺钉固定

方式，如图D.1和图D.2所示。

----采用双面胶粘贴方式时，尽量用布擦拭槽盒布放路由上的墙面，使墙面上没有灰尘和垃圾，然后将双面胶贴在槽盒及其配件上，并粘贴固定在墙面上。当直线敷设距离较长时，每隔15～2m用螺钉固定1次。

----采用螺钉固定方式时，可根据槽盒及其配件上标注的螺钉

固定位置，将槽盒及其配件固定在增面上，一般1m直槽盒用3颗螺钉进行固定。

图D.1 明槽盒双面胶粘贴方式

图D.2 明槽盒螺钉固定方式

D.3.4 方式四:户内明管方式(通常适用于对称电缆布线)

户内明管方式与户内明槽盒方式的应用场景类似,在施工时,尽量提前规划路由,再进行导管敷设,敷设时通常使用管卡、管座等配件进行固定和支撑。当直线敷设距离较长时，一般在导管的中间直线段安装配件，配件尽可能均匀安装，且间距不宜大于1m。

D.3.5 方式五:户内沿墙钉固方式(通常适用于对称电缆布线)

通常沿门框边沿和踢脚线安装卡钉扣，卡钉扣间距约50cm，待卡钉扣全部安装完成，将线缆逐个扣入卡钉扣内。不可先将线缆扣入卡钉扣，然后再安装、敲击卡钉扣。

在墙角的弯角处，线缆宜留有一定的弧度，以保证线缆的弯曲半径，并用套管进行保护。严禁将线缆贴住墙面沿直角弯转弯，如图D.3所示。采用钉固方式布放线缆时,须注意线缆的弯曲、绞结、扭曲、损伤等现象。

图D.3 钉固布放示意

本标准用词说明

1 为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”。

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”。

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”。

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

引用标准名录

《综合布线系统工程设计规范》GB 50311

《综合布线系统工程验收规范》GB 50312

《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计规范》GB 50846

《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程施工及验收规范》GB 50847

《宽带光纤接入工程技术标准》GB/T 51380

《公共建筑光纤宽带接入工程技术标准》GB 51433

《激光产品的安全 第1部分：设备分类、要求》GB 7247.1

《信息通信综合布线系统场景与要求 住宅》YD/T 1384-2023

《住宅建筑电气设计规范》JGJ242

《接入网用室内外光缆》YD/T 1770

《接入网用蝶形引入光缆》YD/T 1997

《光纤到户用户接入点到家居配线箱光纤链路衰减测试方法》YD/T 3116

《质量管理体系 基础和术语》GB/T 19000

《通信电源设备电磁兼容性要求及测量方法》YD/T 983

《全光纤型分支器件技术条件YD/T 1258.1 室内光缆 第1部分：总则》YD/T 1117

《室内光缆系列 第2部分：终端光缆组件用单芯和双芯光缆》YD/T 1258.2

《室内光缆系列 第3部分：房屋布线用单芯和双芯光缆》YD/T 1258.3

《室内光缆 第7部分：隐形光缆》YD/T 1258.7

《接入网技术要求-点对点（P2P）光以太网接入系统》YD/T 1807

《通信用引入光缆 第1部分：蝶形光缆》YD/T 1997.1

《通信用引入光缆 第3部分：预制成端光缆组件》YD/T 1997.3

《通信用引入光缆 第4部分：光电混合缆》YD/T 1997.4

《平面光波导集成光路器件 第1部分：基于平面光波导(PLC)的光功率分路器》YD/T 2000.1

《电信设备安装抗震设计规范》YD 5059

《有线接入网设备安装工程设计规范》YD/T 5139

《有线接入网设备安装工程验收规范》YD/T 5140

《宽带光纤接入工程设计规范》YD 5206

《宽带光纤接入工程验收规范》YD 5207

《光纤到户（FTTH）工程施工操作规程》YD/T 5228

《通信用光电混合缆工程技术规范》YD/T 5242-2018

《建筑室内全光网络系统工程技术标准》T/DZJN 63

山西省工程建设地方标准

住宅和商务楼宇光纤到房间

（FTTR)工程技术标准

DBxx/T xx-2024

条 文 说 明

制定说明

《住宅和商务楼宇光纤到房间（FTTR)工程技术标准》 DBJXX/ T XX-2024经山西省住房和城乡建设厅2024年X月X日以第XX号公告批准发布。

本标准制定过程中，编制组进行广泛的调查研究，在《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计规范》GB 50846-2012、《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程施工及验收规范》GB 50847-2012、《光纤到户（FTTH）工程施工操作规程》YD/T 5228和《信息通信综合布线系统场景与要求 住宅》YD/T 1384-2023的基础上，结合本省光纤到户工程建设情况编制而成的，对住宅和商务楼宇光纤到户通信设施工程提出设计、施工和验收的技术要求。

为便于广大设计、施工、管理等单位有关人员在使用本标准时能正确理解和执行条文规定，编制组按照章、节、条顺序编制了本标准的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需要注意的有关事项进行了说明。但是，本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。

目   次

1 总  则	45

2 术语和符号	46

3 工程设计	47

1 总  则

1.0.1 为全面贯彻落实为贯彻落实工业和信息化部《“双千兆”网络协同发展行动计划（2021－2023年）》（工信部通信〔2021〕34号）和《山西省“双千兆”网络协同发展实施方案（2021-2023年）》的实施，有效改变光纤到房间工程建设中存在着标准不落实，千兆宽带建设受制约，宽带用户权益受损的现象，编制了本标准，以进一步规范我省住宅和商务楼宇光纤到房间通信设施工程的建设。

1.0.2 本标准适用于山西省内新建住宅和商务楼宇光纤到房间（FTTR）的新建工程。改、扩建住宅和商务楼宇可参照执行。已建成的住宅和商务楼宇的可按本标准进行逐步改造建设。

1.0.6 本标准与新颁布国家、行业标准不一致或未涵盖内容，以新颁布国家、行业标准相关内容为准。

2 术语和符号

2.1.1 住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施的内容不含安全监控、火灾自动报警、计算机局域网及智能化弱电系统等房间内通信配套设施。

2.1.4 户内线缆可采用光缆布线和光电混合缆布线。

3 工程设计

3.1一般规定

3.1.2光缆设施工程建设分工:

建设单位：负责家居配线箱、信息插座及用户室内光缆建设。

电信业务经营者：负责主从FTTR设备、光分路器的建设。

3.6户内光缆设计

3.6.1光缆的敷设安装设计

缆线的占空比会直接影响到施工的质量与网络的正常运行，用户光缆采用导管方式布放时，应预留一定的冗余量。为避免拉伤线缆，保证传输性能，故提出管径利用率在25%～60%的范围。